Введение

Генеральный план Ладожского сельского поселения разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» на основании муниципального контракта от 22.01.2009 г. №7 по заданию муниципального образования Усть-Лабинский район и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на ближайшие 20 лет до 2029 года, долгосрочную перспективу до 2044 года и на I очередь строительства до 2019 года, планировочной организации территории станицы Ладожской, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- корректировка генерального плана станицы Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края, разработанная ОАО «ИТРКК» в 2007 году;

- схемы территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края, разрабатываемой в настоящее время ОАО «ИТРКК»;

- раздела «Охрана историко-культурного наследия», разработанного ОАО «Наследие Кубани» в 2008 году в составе проекта «Схема территориального планирования территории муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края»;

- технического отчета «Составление схематических карт инженерно-геологического районирования для строительства», выполненного ООО «ГеоАрхПроект» в 2008 году в составе проекта «Схема территориального планирования территории муниципального образования Кущевский район Краснодарского края»;

- топографической съемки масштаба 1:25000 Усть-Лабинского района, выполненной ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция №205 в 2008 году в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края».

Настоящий проект генерального плана поселения учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации Ладожского сельского поселения обусловлена введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- протокол от 12 января 2009 года № 957рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на подготовку генерального плана Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района с решением о размещении заказа в ООО «Проектный институт территориального планирования»;

- муниципальный контракт от 22 января 2009 года №7 на разработку проекта «Генерального плана Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского район Краснодарского края»;

- задания на разработку генерального плана, утвержденное главой муниципального образования Усть-Лабинский район и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Усть-Лабинский район, Ладожское сельское поселение и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы населенного пункта и поселения.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенных пунктов, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания. Анализ показал наличие процесса реструктуризации в промышленности и обслуживании, развитии предпринимательства, малого бизнеса, особенно в строительстве и транспорте.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

- комитет по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- администрация Усть-Лабинского района и Ладожского сельского поселения;

- управление по архитектуре и градостроительству Усть-Лабинского района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Усть-Лабинского района.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект генерального плана выполнен  на срок первой очереди строительства – 2019 год, расчетный срок – 2029 год  и на перспективу до 2044года.

1. Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика природных условий

Климатические условия

Согласно климатическому районированию для строительства по СНиП 2.01-07-85 Ладожское сельское поселение относится к умерено увлажненной провинции, для которой характерны следующие природно-климатические факторы:

- самый теплый месяц - июль (+23 0С);

- самый холодный месяц - январь (−3,50С);

- средняя годовая температура воздуха (+9,8 0С) − (+10,2 0С);

- абсолютный максимум температуры воздуха - (+43 0С);

- абсолютный минимум температуры воздуха - (−35 0С);

- количество годовых осадков − 450 - 700 мм;

- относительная влажность воздуха − 72%;

- среднегодовая скорость ветра − 5,2 м/с, ветры наибольшей скорости – 25-35 м/с. Максимальная скорость ветра, возможная один раз в год − 42 м/с. Район достаточно часто подвергается воздействию суховеев;

- мощность снегового покрова − 10-15см, устанавливается в декабре и держится 1-2 месяца. В течение зимы довольно часто повторяются оттепели;

- расчетная температура самой холодной пятидневки − (-210С);

- отопительный период − 160 суток.

Данная провинция характеризуется неустойчивой зимой, теплой весной, сухой и теплой осенью, жарким летом. Зима умеренная, наступает в конце ноября − начале декабря. Среднемесячная температура воздуха в ноябре колеблется в пределах (+2,0) − (+5,50)С. В течение зимы довольно часто повторяются оттепели. В конце февраля наступает весна. В марте - начале апреля среднесуточная температура воздуха достигает (+ 5) − (+10)0С, в это время заканчиваются и заморозки. Продолжительность безморозного периода 180 − 190 дней. Летом устанавливается жаркая погода. Сумма осадков колеблется от 250 − 350 мм. Летом часто бывают засухи. Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября.

Рельеф и геоморфология

Ладожское сельское поселение расположено в центральной части территории Краснодарского края в среднем течении реки Кубань.

Неотектонический режим региона достаточно четко контролируется геоморфологическим строением, поскольку зона предгорных впадин представляет собой слаборасчлененную наклоненную к западу и северо-западу равнину.

В геоморфологическом отношении территория Ладожского сельского поселения расположена на Прикубанской степной денудационно-аккумулятивной, эрозионно-аккумулятивной, лессовой, полиоцен-четвертичной пологоволнистой возвышенной равнине. Поверхность равнины имеет волнистый, спокойный характер. Северный склон полого наклонен на северо-запад. Южный склон ограничивает уступ − высокий, крутой, обрывистый, иногда вертикальный.

Станица Ладожская расположена на третьей правобережной надпойменной террасе реки Кубань и прилегает вплотную к обрывистому береговому уступу. Отметки поверхности трассы колеблются от 30 до 110 м. Высота ΙΙΙ надпойменной террасы над урезом воды реки Кубань составляет 70 − 75 м. Поверхность террасы осложнена пологими неглубокими балками, а уступа − сетью оврагов. В местах, где уступ не задернован, отмечается боковая эрозия, оползни, осыпи. По дну оврагов протекают временные водотоки.

В северо-восточной и юго-восточной части станицы высокий эрозийный уступ террасы подмывается водами реки Кубань.

К уступу примыкает пойменная терраса реки Кубань. Отметки поймы колеблются от 40,5 до 42,8 м. Правобережная пойма реки Кубань в районе станицы Ладожской имеет ширину от 100 м до 1,0 км с заболоченными участками на ее поверхности.

Техногенные условия

Влияние на природную геологическую среду оказывают техногенные факторы − трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействия на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Поверхность третьей надпойменной трассы в окрестностях станицы используется под пашню, а в пределах станицы под строительство и приусадебные участки.

Инфильтрационно-гравитационные процессы на крутом уступе склона водораздельного пространства, усугубленные техногенными нагрузками и хозяйственной деятельностью населения, приводит к образованию глобальных оползней и оврагов.

Оползневые процессы, эрозия на уступе третьей надпойменной трассы активизируются в связи с выемкой со склона суглинков в качестве сырья для кирпичного завода.

Геологическое строение

В геологическом строении района Ладожское сельское поселение принимают участие отложения голоцена и плейстоцена, подстилаемые породами плиоцена. На склоне водораздела с поверхности залегает толща лессовидных суглиноков эолово-делювиального происхождения, подстилаемых глинами среднеплейстоценового возраста.

С поверхности на террасе до глубины 2,0 м обнаружены твердые лессовидные гумусированые суглинки и супеси с корнями растений.

Ниже до глубины 23,0 м встречены лессовые суглинки светло-серые, светло-бурые, макропористые твердой консистенции. Кроме того, супеси бурые твердые, тяжелые, макропористые мощностью 5,2 − 9,9 м.

В толщине описанных выше суглинков и супесей встречаются горизонты погребенных почв мощностью от 2,5 до 3,0 м. Сплошное распространение их по площади не зафиксировано.

Суглинки непросадочные, твердые, плотные залегают ниже суглинков просадочных и имеют мощность от 1,0 м до 8,5 м.

Лессовидные суглинки и супеси подстилаются бурыми твердыми, плотными глинами.

Балочные отложения представлены суглинками легкими, иловатыми мощностью до 2,5 м.

Правобережная пойма сложена суглинками аллювиальными, тяжелыми, пылеватыми, тугопластичными и песками среднезернистыми, средней плотности. Суглинки и пески поймы подстилаются делювиальными глинами.

Гидрогеологические условия

Грунтовые воды в пределах склона водораздельного пространства выработками глубиной 3,0 − 30,0 м не встречены. По данным архивных материалов и опросам местного населения, грунтовые воды находятся на глубине 40-50 м ниже поверхности земли.

На горизонтах погребных почв возможно образование верховодки.

По данным обследования, в подошве склона третьей надпойменной террасы зафиксирован слабый приток воды вследствие разгрузки водоносного комплекса. Грунтовые воды на глубине 3,8 м вскрыты скважиной № 21, пробуренной в подошве правобережного склона. Наивысший уровень грунтовых вод находится на глубине 3,0 м. Грунтовая вода обладает агрессивными свойствами по отношению к бетону и не агрессивна к сульфатостойким бетонам.

Геологические и инженерно-геологические процессы

К неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует отнести:

- боковая (связанная с рекой Кубань) эрозия;

- инфильтрационно-гравитационные процессы, усугубленные техногенными нагрузками и хозяйственной деятельностью, приводящие к образованию локальных оползней, оврагов;

- частичное подтопление и затопление территории;

- сейсмичность территории.

В результате инженерно-геологического обследования территории было установлено, что уступ террасы частично подвергается овражной эрозии временных потоков, боковой речной эрозии, оползанию.

Боковой эрозии подвержен, в основном, уступ верхнеплейстоценовой террасы. Наиболее активна эрозия, где река делает коленообразный изгиб.

Вдоль юго-восточной части станицы прослеживается крутой, а участками вертикальный уступ третьей надпойменной террасы реки Кубань. Медленное перемещение рыхлого материала по склону весьма характерно для склонов Кубани, сложенных суглинками лессовидными буровато-серыми макропористыми.

На склоне третьей надпойменной террасы развиты оползневые процессы. Наиболее активны оползневые процессы на юго-западной и юго-восточной окраинах станицы, где к уступу третьей надпойменной террасы непосредственно подходит русло реки Кубань. Интенсивность процессов в восточной части станицы снижается, так как русло реки Кубань отделено от основания уступа широкой пойменной террасой, высота которой здесь 3 м.

Активность оползней возрастает к юго-восточной окраине станицы. Оползни-блоки встречаются по бортам многочисленных оврагов. Ширина оползней составляет 3-5 м, длина 1-2 м.

Оврагами рассечен уступ третьей надпойменной террасы. Борта оврагов крутые, иногда вертикальные. Донная эрозия активно развита только в верховьях оврагов.

Наиболее интенсивно развиваются овраги в нижней части склона, вблизи реки Кубань, где на отдельных участках крутого склона берегового уступа создаются условия для концентрированного стока атмосферных осадков, усиливающих эрозийную деятельность. Близость русла реки Кубань у некоторых оврагов не позволяет накапливаться в их устье овражному пролювию, что также препятствует переходу оврагов в равновесное состояние и способствует интенсивному развитию донной эрозии. В верховьях некоторых оврагов есть участки обновления и роста оврагов.

Частичному подтоплению и затоплению подвержена пойма реки Кубань в период паводков.

Сейсмичность планируемой территории согласно изменению №5 к СНиП ΙΙ-7-81* для объектов массового строительства - 7 баллов.

Сейсмичность на участках поймы реки Кубань по грунтовым условиям составляет 8 баллов для объектов массового строительства.

Инженерно-геологическое районирование

Инженерно-геологическое районирование Ладожское сельское поселение выполнено по комплексу условий в соответствии со СНиП 11-02-96 и СП II – 105 – 97.

По геоморфологическим условиям и рельефу выделены инженерно-геологические районы:

I1 район – слабоволнистая поверхность правого склона долины реки Кубань;

I2 район – слабоволнистая поверхность правого склона долины реки Кубань – потенциально опасная зона развития экзогенных геологических процессов;

II район – крутые (до 300 – 450) склоны и обрывы, созданные глубинной и боковой эрозией реки Кубань, изрезанные оврагами;

III район – долины мелких балок;

IV район – правобережная пойменная часть реки Кубань;

V район – карьеры.

Подрайоны выделены по стратиграфо-генетическому комплексу отложений и грунтовым условиям:

1 подрайон – покровные эолово-делювиальные суглинки лессовидные, твердые, макропористые, просадочные;

2 подрайон – суглинки аллювиальные тяжелые, пылеватые, тугопластичные, непросадочные;

3 подрайон – покровные эолово-делювиальные супеси лессовые твердые, макропористые, просадочные;

4 подрайон – пески среднезернистые, средней плотности;

5 подрайон – суглинки легкие иловатые непросадочные.

Участки, выделенные по прогнозному уровню подземных вод 10 % обеспеченности:

а – глубина залегания подземных вод от 0,0 до 2,0 м;

б – глубина залегания подземных вод от 2,0 до 5,0 м;

в – глубина залегания подземных вод более 5,0 м.

Почвы и растительность

Почвенный покров развит повсеместно и представлен гумусированными черноземами слабовыщелоченными различной мощности − 0,4 - 2,0 м. Почвообразующими породами служат четвертичные лессовидные суглинки.

Древесная растительность присутствует в основном в пределах современной поймы реки Кубань и представлена ольхой, ивой, ясенем, тополем, акацией реже - дубом.

Разнотравная степь Кубани практически отсутствует, она распахана под сельскохозяйственные культуры. Целинная растительность сохранилась фрагментарно и представлена донником, татарником, зверобоем, шалфеем, тысячелистником, викой, молочаем и другими травами.

1.2. Административное устройство муниципального образования

Ладожское сельское поселение

На основании закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Усть-Лабинский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - городского и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 25 мая 2004 года, были установлены границы муниципального образования Усть-Лабинский район. В его составе были образованы муниципальные образования – городское и сельские поселения и установлены их границы.

Ладожское сельское поселение входит в состав муниципального образования Усть-Лабинский район и наделено статусом муниципального образования.

Ладожское сельское поселение расположено в северо-восточной части Усть-Лабинского района и граничит:

- на севере с Ленинским сельским поселением Усть-Лабинского района

- на востоке с Тбилисским районом;

- на юге с Братским и Александровским сельскими поселениями Усть-Лабинского района;

- на западе с Вимовским и Двубратским сельскими поселениями Усть-Лабинского района.

В состав Ладожского сельского поселения входят 2 населенных пункта, на территории которых проживало по состоянию на 01.01.2009 г. 15 147 человек, из них:

- ст. Ладожская – 15135 чел.;

- х. Потаенный – 12 чел.;

Станица Ладожская – административный центр Ладожского сельского поселения – расположена на правом берегу реки Кубань. Расстояние до районного центра – города Усть-Лабинска, составляет 22 км, до краевого центра - г. Краснодара – 90 км. С центром муниципального образования Усть-Лабинский район и другими населенными пунктами района и Краснодарского края станица связана железной дорогой Краснодар – Кавказская СКЖД и автодорогами регионального значения Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края 1, 2 категории и ст-ца Ладожская – ст-ца Алексее – Тенгинская 4 категории, а также автодорогой межмуниципального значения ст-ца Ладожская – ст-ца Кирпильская 4 категории.

ГП-

Схема размещения Ладожского сельского поселения в структуре МО Усть Лабинский район

1.3. Экономическая база развития муниципального образования

Ладожское сельское поселение

Ладожское сельское поселение входит в состав муниципального образования Усть-Лабинский район − агропромышленного района Краснодарского края. Базовыми отраслями экономики поселения являются промышленное производство и сельское хозяйство.

Промышленность

Промышленное производство в Ладожском сельском поселении представлено производством и распределением электроэнергии, газа, воды и обрабатывающим производством. В 2008 году в Ладожском сельском поселении общий объем произведенной промышленной продукции составил 293,79 млн. рублей, что больше прошлогоднего показателя на 11,3% или 29,76 млн. рублей. На обрабатывающее производство из общего объема произведенной продукции в 2008 году приходится 250,00 млн. рублей, что составляет 85,1% от общего объема промышленного производства. Увеличение показателя по сравнению с 2007 годом составило 10,5% или 23,8 млн. рублей. Обрабатывающие предприятия выпускают следующие виды продукции: мясо (включая субпродукты 1 категории), цельномолочная продукция, мука, водка и ликероводочные изделия, коньяк.

В таблице 1 представлены динамика основных показателей промышленности Ладожского сельского поселения.

Таблица 1

| Показатель, единица измерения | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- |
| Продукция промышленности, млн. рублей | 264,03 | 293,79 |
| в % к предыдущему году | 119,6 | 111,3 |
| Обрабатывающие производства, млн. рублей | 226,2 | 250,0 |
| в % к предыдущему году в действующих ценах | 120,9 | 110,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. рублей | 37,83 | 43,79 |
| в % к предыдущему году в действующих ценах | 111,9 | 115,7 |
| Производство основных видов промышленной продукции |  |  |
| Мясо, включая субпродукты 1 категории, тыс. тонн | 0,026 | 0,027 |
| Цельномолочная продукция, тыс. тонн | 0,070 | 0,070 |
| Мука, тыс. тонн | 0,040 | 0,042 |
| Водка и ликероводочные изделия, тыс. дкл | 504 | 547 |
| Коньяк, тыс. дкл | 40 | 43 |

Сельское хозяйство

В Ладожском сельском поселении в производстве сельхозпродукции заняты предприятия и личные подсобные хозяйства. В 2008 году по сравнению с 2007 годом объем валовой продукции увеличился на 12,4%. или на 50,9 млн. рублей. Рост объемов валовой продукции обеспечивают не только предприятия, но и личные подсобные хозяйства, так в 2008 году объем валовой продукции по личным подсобным хозяйствам по сравнению с 2007 годом увеличился на 8,5% или 6,2 млн. рублей. Сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством, при этом растениеводство развито лучше и производит 60% от общего объема сельхоз продукции. Рост объемов производства наблюдается как в растениеводстве (10,8%), так и в животноводстве (14,5%). Сельхозпроизводители поселения производят следующие виды продукции: зерно, соя, сахарная свекла, масленичные культуры. Кроме того, картофель, овощи, плоды и ягоды, скот и птицу, молоко, яйца.

В таблице 2 представлены основные экономические показатели сельского хозяйства Ладожского сельского поселения.

Таблица 2

| Показатель, единица измерения | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. рублей | 411 | 461,9 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 108,1 | 112,4 |
| в том числе: |  |  |
| продукция растениеводства, млн. рублей в ценах соответствующих лет | 250 | 277 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,2 | 110,8 |
| продукция животноводства, млн. рублей в ценах соответствующих лет | 161 | 184,9 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 114,9 | 114,5 |
| Из общего объема сельскохозяйственной продукции: |  |  |
| продукция сельскохозяйственных организаций, млн. рублей | 261,7 | 347,4 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 108,3 | 132,7 |
| продукция в личных подсобных хозяйствах, млн. рублей | 73,1 | 79,3 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,6 | 108,5 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |
| Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн | 25,6 | 27,8 |
| Соя, тыс. тонн | 2,3 | 2,5 |
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 21,3 | 21,6 |
| Масличные — всего, тыс. тонн | 5,0 | 5,6 |
| в том числе подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 2,7 | 3,1 |
| Картофель, тыс. тонн | 1,6 | 1,6 |
| из них: |  |  |
| в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн | - | - |
| в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 1,6 | 1,6 |
| Овощи, тыс. тонн | 2,8 | 2,8 |
| из них: |  |  |
| в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн | 0,8 | 0,8 |
| в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 2,0 | 2,0 |
| Плоды и ягоды, тыс. тонн | 0,5 | 0,5 |
| Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн | 1,5 | 1,8 |
| из них: |  |  |
| в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн | 1,2 | 1,6 |
| в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,3 | 0,2 |
| Молоко, тыс. тонн | 3,3 | 3,4 |
| из них: |  |  |
| в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн | 2,8 | 2,8 |
| в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,5 | 0,6 |
| Яйца, млн. штук | 1,5 | 1,5 |

Как видно из выше изложенного, производство основных видов сельхоз продукции имеет либо тенденцию к увеличению, или остается на том же уровне. Для более конкретных выводов нужно более детальное изучение сложившейся ситуации. По данному анализу можно сделать следующий вывод: ситуация в сельском хозяйстве поселения является стабильной с общей положительной тенденцией, что позволяет предположить дальнейшее улучшение экономических показателей поселения.

1.4. Существующая территориально-планировочная организация Ладожского сельского поселения

Муниципальное образование Ладожское сельское поселение расположено на северо-востоке Усть-Лабинского района и граничит на севере – с Ленинским сельским поселением, на востоке – с Тбилисским районом, на юге – с Братским и Александровским сельскими поселениями, на западе – с Вимовским и Двубратским сельскими поселениями.

В состав сельского поселения входит два населенных пункта - станица Ладожская – административный центр поселения, хутор Потаенный. Общая численность населения муниципального образования Ладожское сельское поселение на 01.01.2009 г. составляла 15 147 человек, станицы Ладожской – 15 135 человек.

Центр поселения станица Ладожская расположена в северо-восточной части муниципального образования Усть-Лабинский район на территории Прикубанской степной возвышенной равнине на правом берегу реки Кубань. Рельеф поверхности равнины имеет волнистый, спокойный характер. Северный склон полого наклонен на северо-запад. Южный склон ограничивает уступ – высокий, крутой обрывистый, иногда вертикальный.

Расстояние от районного центра- 22 км., от краевого центра г. Краснодара – 90 км.

По направлению запад-восток территорию поселения пересекает железная дорога Краснодар – Кавказская СКЖД и региональная  автомобильная  дорога I-II категории г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края, обе дороги проходят по северной окраине станицы Ладожской. К автодороге г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края примыкают две автодороги межмуниципального значения IV категории ст. Ладожская – ст. Кирпильская в северо-западной части поселения, и регионального значения IV категории ст. Ладожская – ст. Алексее – Тенгинская в западной части станицы Ладожской.

По территории поселения в северной части в направлении запад-восток проходит магистральный газопровод «Голубой поток» Россия-Турция и Каспийский трубопроводный консорциум, в западной части в направлении север-юг – магистральный нефтепровод «Туапсе-Тихорецк».

Станица Ладожская

В настоящее время территория станицы Ладожской по функциональному использованию делится на следующие зоны:

- Жилую, которая представлена зонами одноэтажной многоквартирной застройкой, индивидуальной усадебной одно – двухэтажной застройкой, и восьмью домами секционного типа.

- Общественно-деловую зону, представленную административными, кредитно-финансовыми, торговыми, бытовыми, медицинскими объектами, расположенными как вдоль ул. Ленина, ул. Комсомольская, так и обособленно среди жилой застройки.

- Рекреационную, представленную мемориальным парком, расположенным в центральной части станицы и двумя скверами при Доме культуры и библиотеке.

- Производственную зону, представленную промышленными предприятиями 2–5 класса вредности, расположенными преимущественно в северо-западной части существующей территории, частично – на юге и отдельно стоящими среди жилой застройки.

- Зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, автостоянки, объекты инженерного обеспечения: котельные, КНС, ГРП, ШРП, линии инженерных коммуникаций и др.

- Зону сельскохозяйственного использования, занимаемую сельскохозяйственными угодьями, выпасами.

- Зону специального назначения, к которой относятся территории свалки и кладбища.

- Зону особо охраняемых территорий, которая  включает в себя земли, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение, а именно: территории охранных зон памятников истории, культуры и археологии.

Четкого функционального деления между зонами не наблюдается.

В ряде случаев отсутствует функциональное зонирование территории станицы, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы. Это относится:

- к производственным объектам, размещенным внутри жилой территории и прилегающим к ней без соблюдения санитарно-защитных зон (это прежде всего ООО «Ладожское зверохозяйство», кукурузокалибровочный завод, элеватор, ПАТП, ЗАО «Юлдуз», ЗАО «Ладожское», ЗАО «Кристалл», кирпичный завод, расположенный также в водоохранной зоне);

- к действующему кладбищу, которое находится вблизи жилой застройки в северо-восточной части станицы;

- к свалке мусора расположенной в восточной части станицы в 370 метрах до жилых домов.

- к жилой застройке, расположенной в санитарно-защитной зоне от железной дороги и категорированной автодороги ст-ца Ладожская – ст-ца Алексее - Тенгинская.

Жилая зона станицы включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, детскими дошкольными, образовательными учреждениями и зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с приусадебными участками.

Административно-общественный центр станицы закономерно сложился в геометрическом центре вдоль главной улицы Ленина. В состав центра входят объекты и учреждения межселенного и станичного значения: административного назначения, культуры, связи, образования, торгово-бытового и т.д. Главный центр станицы представлен зданиями администрации МО Ладожское сельское поселение и СПК СК  «Родина», районным отделом внутренних дел, Домом культуры, Свято-Успенским храмом, районной больницей, магазинами, кафе  и др.

На электрифицированной железнодорожной ветке Краснодар - Кавказская  находится железнодорожная станция Ладожская – здесь останавливаются пассажирские электропоезда.

Планировочная структура станицы  Ладожской исторически формировалась с учетом природных факторов - наличия реки Кубань, крутого обрыва вдоль ее берега и направления автомобильной и железнодорожной магистралей. Вследствие вышеназванных причин структура улиц и кварталов носит линейный характер в направлении  юго-запад – северо-восток, соответствующем направлениям реки и дорог. Сеть жилых улиц  образует кварталы большей частью прямоугольной формы, застроенные по периметру 1-2 этажными индивидуальными домами усадебного типа. Плотность застройки в центральной части станицы в кварталах между улицами Кубанская и Советская - высокая и низкая – на окраинах.

В зоне общественного центра станицы расположены практически все объекты общехозяйственного значения. Отдельно стоящие здания административно-общественного центра в основном являются объектами торгового назначения. Сеть вышеназванных объектов  в станице наиболее развита. Недостаточное обеспечение населения в станице Ладожской объектами культурно-развлекательного характера, спортивными – открытого и закрытого  типа - и зелеными насаждениями общественного пользования.

Сложившаяся сеть улиц и дорог имеет регулярный характер, в центральной части ширина улиц от 10 до 20 м. Только 23% улиц станицы заасфальтировано. Территории общественного пользования в центре возле административных зданий, Дома культуры, школы искусств, магазинов не благоустроены в достаточной степени.

Территории общественного пользования в центре возле административных зданий, Дома культуры, школы искусств, магазинов не благоустроены в достаточной степени.

В целом территория станицы в установленных границах благоприятна для проживания населения. Исключение составляет 100-метровая зона застройки от железной дороги и 50 метровая зона от категорированной автомагистрали ст. Ладожская – ст. Алексее – Тенгинская, где она подвержена шумовому воздействию, загрязнению воздуха.

Производственные предприятия населенного пункта образуют северную промышленную зону – это предприятия различного профиля: транспортные, сельскохозяйственные, строительные, перерабатывающие; часть предприятий расположена, рассредоточено вдоль железной дороги и на южной окраине станицы. Санитарно-защитные зоны от некоторых предприятий до жилой застройки не выдержаны.

Хутор Потаенный, площадью 6,85 га расположен на восточной окраине Ладожского сельского поселения, на его территории находятся семь одноэтажных 2-6 квартирных бараков.

В связи с тем, что населенный пункт расположен на федеральных землях в полосе отвода 21 ой дистанции пути Северо-Кавказской железной дороги и не имеет утвержденных границ, хутор Потаенный не разрабатывается настоящим генеральным планом.

1.5. Численность и состав населения

Ладожского сельского поселения

По состоянию на 01.01.2009 численность Ладожского сельского поселения составляла 15147 человек, в том числе:

- станица Ладожская – 15135 человек;

- хутор Потаенный – 12 человек.

В связи с тем, что численность населения хутора Потаенного слишком мала генеральным планом предполагается развитие только станицы Ладожской, поэтому здесь и далее в записке население хутора не учитывается.

Динамика численности населения станицы Ладожской согласно статистическим данным приведена в таблице 3.

Динамика численности населения

- Таблица 3

| Годы | Численность населения, чел. | Прирост населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 2002 | 14714 |  |
| 2006 | 15120 | 406 |
| 2007 | 15092 | -28 |
| 2008 | 15030 | -62 |
| 2009 | 15135 | 105 |
| Итого |  | 421 |

- Из данных представленной таблицы видно, что за весь рассматриваемый период численность населения станицы Ладожской носит скачкообразный характер с общей тенденцию к увеличению. За исследуемый период прирост населения станицы составил 421 человек. Существующая демографическая ситуация позволяет предполагать, что и в дальнейшем численность станицы будет увеличиваться.

1.6. Жилищный фонд

Согласно данным БТИ Усть-Лабинского района существующий жилищный фонд станицы Ладожской составляет 419,4 тыс. м2 общей площади.

Жилой фонд станицы представлен индивидуальной жилой застройкой в количестве 5171 дом, а также секционной застройкой, которая насчитывает восемь двухэтажных жилых домов. Существующий жилой фонд классифицируется следующим образом:

Жилой фонд станицы Ладожской

Таблица 4

| Наименование | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | тыс. м2 | 419,44 |
| Количество домовладений | шт. | 5171 |
| Количество квартир | шт. | 107 |
| Количество кв. метров жилплощади на 1 человека | м.кв. | 27,7 |
| Принадлежность -ведомственное -частное | тыс. м2 тыс. м2 | 5,76 413,68 |
| Распределение жилого фонда на: - 2-х этажную застройку - индивидуальную застройку | тыс. м2 тыс. м2 | 5,76 413,68 |
| Количество ветхого жилья | тыс. м2 | 10,07 |

Численность населения станицы Ладожской по состоянию на 01.01.2009г. составляла 15135 человек, общая площадь жилого фонда – 419,4 тыс. м. Таким образом уровень обеспеченности населения жилым фондом высок и составляет 27,7 м2/чел.

1.7. Структура обслуживания

В станице Ладожской существует развитая сеть учреждений культурно-бытового и коммунального обслуживания.

В настоящее время в станице функционируют три общеобразовательные школы общей вместимостью 1520 мест. Также в станице Ладожской находятся муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – санаторный детский дом №34 на 73 учащихся, муниципальное образовательное учреждение специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии №33 на 100 мест. Оба эти учреждения находятся в приспособленных зданиях и обслуживают населенные пункты Краснодарского края.

По улице Красной, 202 расположена детская музыкальная школа на 130 мест, по улице Ленина, 25 межшкольный учебный комбинат на 1000 мест, профессиональное училище №57 по улице Красная, 210 на 500 мест.

Детские дошкольные учреждения насчитывают 190 мест в трех детских садах.

Из объектов здравоохранения в станице Ладожской размещена Ладожская районная больница № 1, в которой имеется отделение дневного стационара на 20 коек и поликлиника на 150 посещений в смену. На перспективу предполагается открытие корпуса круглосуточного стационара на 25 коек. В составе Ладожской районной больницы – бригада скорой помощи, женская консультация, детская консультация, поликлиника с лабораторией Ro – кабинета.

Учреждения культуры в станице Ладожской представлены сельским домом культуры с залом на 700 мест, детской библиотекой с книжным фондом 20186 экземпляров.

На улице Первомайской расположен приход Свято-Успенского храма.

В станице Ладожской насчитывается 35 магазинов продовольственных и промышленных товаров, предприятия торговли насчитывают 2762,11 м2 торговой площади. Функционируют 10 предприятий общественного питания, в которых насчитывается около 280 посадочных мест. Общая площадь банкетных залов составляет 573,6 м2.

Обеспеченность населения станицы Ладожской

учреждениями обслуживания

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Всего имеется | На 1000 чел. населения |  | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по норме | фактически |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 190 | 32 | 13 | 41 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 1520 | 105 | 100 | 95 |
| 3 | Больницы | коек | 20 | 13,5 | 1,3 | 10,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Поликлиники | посещений в смену | 150 | 18,2 | 10 | 54,9 |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 6 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 пола | 0 | 1949,4 | 0 | 0 |
| 7 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 700 | 70 | 46 | 66 |
| 8 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 2762 | 300 | 182 | 61 |
| 9 | Предприятия общественного питания | место | 280 | 40 | 19 | 42 |
| 10 | Бани | место | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Гостиницы | место | 0 | 6 | 0 | 0 |

1.8. Санитарное состояние

Современное экологическое состояние природной среды определяется состоянием ее воздуха, поверхностных вод, почв, животного и растительного мира.

Главные экологические проблемы, которые требуют решения на территории Ладожского сельского поселения, следующие:

- Прохождение железной дороги Краснодар – Кавказская и автомагистрали 4 технической категории регионального значения через станицу оказывает неблагоприятное воздействие на санитарное состояние среды и приводит к загазованности, запыленности, загрязнению тяжелыми металлами воздуха и почвы;

- Отсутствие централизованной канализационной сети;

- Расположение свалки твердых бытовых отходов  в 380 метрах от жилой застройки на восточной окраине станицы с наветренной стороны;

- Наличие кирпичного завода без нормативного санитарного разрыва до жилой застройки и в водоохраной зоне реки Кубань;

- Размещение  действующего кладбища без нормативного санитарного разрыва до жилой застройки;

- Санитарное состояние водоемов неудовлетворительное.

Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью;

- Отсутствие организованных санитарно-защитных зон от основных производственных предприятий станицы до жилой застройки;

- Не решен вопрос сбора поверхностных вод с помощью открытых водоотводящих устройств и ливневой канализации;

- На территориях, подверженных оползневым и эрозионным процессам вдоль линии обрыва у реки Кубань, расположены жилые кварталы;

- Не обеспечивается защита территории  пойменной части от затопления паводковыми водами.

Схема комп. оценки

п 1.9 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вставить из раздела ГО

1.10. Баланс современного использования территорий

1.10.1. Баланс современного использования земель

Ладожского сельского поселения

Таблица 6

| Категория земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % |
| Общая площадь земель Ладожского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 15867,29 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 2701,22 | 17,02 |
| Станица Ладожская | 2701,22 | 17,02 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 11638,78 | 73,35 |
| - фонд перераспределения земель | 499,44 | 3,15 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения в том числе: | 172,21 | 1,09 |
| - земли хутора Потаенный, находящиеся в полосе отвода железной дороги | 6,85 | 0,04 |
| 4. Земли водного фонда | 599,96 | 3,78 |
| 5. Земли лесного фонда | 755,12 | 4,76 |

1.10.2. Баланс современного использования территории

станицы Ладожской

Таблица 7

| № п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 2701,22 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | 949,98 | 35,17 |
| 1.1 | Малоэтажная секционная застройка | 1,65 | 0,06 |
| 1.2 | Многоквартирная жилая застройка с приусадебными земельными участками | 8,56 | 1,32 |
| 1.3 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 933,78 | 34,57 |
| 1.4 | отведенная территория под индивидуальную жилую застройку | 5,99 | 0,22 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 32,25 | 1,19 |
| 3. | Производственная зона | 112,29 | 4,16 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 292,70 | 10,84 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 269,03 | 9,96 |
| 4.2 | Полоса отвода железной дороги не занятая жилой застройкой | 23,67 | 0,88 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | 8,14 | 0,30 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 1299,35 | 48,10 |
| 7. | Зона специального назначения | 6,51 | 0,24 |
| 7.1 | Кладбище | 5,27 | 0,20 |
| 7.2 | Свалка мусора | 1,24 | 0,04 |

2. Проблемы и направления комплексного развития

территории Ладожского сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития станицы Ладожской на 1 очередь до 2019 года, расчетный срок до 2029 года и направления возможного перспективного развития за расчетным сроком (до 2044 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенного пункта в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенного пункта на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившихся общественных центров, а также организация новых общественных центров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории станицы Ладожской инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенного пункта.

Территориальное и функциональное развитие центра муниципального образования – станицы Ладожской предусматривается в соответствии с ранее разработанным генеральным планом.

Генеральным планом не предусматривается развитие хутора Патаенный, в связи с тем, что он расположен на федеральных землях в полосе отвода железной дороги и не имеет утвержденных границ.

3. Обоснование предложений по территориальному планированию

поселения

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

Развитие и эффективное использование производственного потенциала Ладожского сельского поселения, повышение уровня жизни и занятости населения не возможно без решения проблем в приоритетных отраслях экономики.

Приоритетными направлениями в развитии экономики поселения являются: дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства и создание промышленного комплекса эффективно использующего потенциал и ресурсы поселения.

Промышленность. Для развития промышленности необходима модернизация существующих предприятий пищевой промышленности, что связано с растущими качественными требованиями и меняющимся спросом на внутреннем рынке. Модернизация существующих и строительство новых предприятий должно быть направленно не только на улучшение качества и увеличение объемов выпускаемой продукции, но и на выпуск новых видов продукции.

Для обеспечения высоких стандартов качества потребуется произвести затраты на приобретение дорогостоящего оборудования. Надо понимать, что применение самых передовых технологий увеличивает затраты на производство, а следовательно и себестоимость, но снижает срок окупаемости. Срок окупаемости снижается из-за того, что передовые технологии позволяют выпускать больший объем высококачественной продукции, качество продукции увеличит ее конкурентоспособность, что снизит срок продвижения товара к конечному потребителю, увеличит географию рынков сбыта и количество продаваемой продукции.

Сельское хозяйство. Не смотря на положительную динамику экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается сложной из-за негативных факторов тормозящих развитие отрасли. К таким факторам на сегодняшний день можно отнести:

- низкий генетический потенциал используемых животных;

- недостаточное освоение прогрессивных, энергосберегающих технологий;

- отсутствие цивилизованного рынка земли;

- изношенность материально-технической базы;

- недостаточная обеспеченность высокотехнологичным оборудованием;

- отсутствие цивилизованного рынка сбыта сельхоз продукции.

Для того, что бы справиться с негативными факторами сдерживающими развитие предприятий занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, необходимо следующие:

- реконструкция и модернизация действующих сельхозпредприятий;

- дальнейшее развитие животноводства;

- дальнейшее развитие растениеводства;

- развитие новых направлений в агропромышленном комплексе;

- развитие крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств;

- техническое обеспечение и перевооружение сельхоз предприятий.

Малый бизнес. Развитие малого бизнеса должно стать дополнительным фактором обеспечения роста экономических показателей поселения. Увеличения численности субъектов малого предпринимательства приведет к следующим положительным результатам: рост числа работающих в сфере малого предпринимательства, увеличение доли малых предприятий в производстве товаров, работ и услуг, увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании валового муниципального продукта, рост налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней.

При правильном подходе к решению существующих проблем и реализации вышеперечисленных мер у Ладожского поселения есть все предпосылки, что бы стать одной из важнейших частей АПК Усть-Лабинского района.

3.2. Расчет перспективной численности населения

По состоянию на 01.01.2009 года численность постоянного населения станицы Ладожской составляла 15135 человек.

Расчет перспективной численности населения произведен, основываясь на методе «передвижки возрастов».

В таблице 8 представлены показатели, использованные при расчете населения, основанном на методе «передвижки возрастов».

Показатели перспективной численности населения

Таблица 8

| Наименование показателей | Единица измерения | 2008/ 2012 | 2013/ 2017 | 2018/ 2022 | 2023/ 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину | единиц | 1,638 | 1,749 | 1,869 | 2,001 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 13,3 | 12,6 | 11,8 | 10,8 |
| Миграционный среднегодовой прирост | человек | 65 | 58 | 66 | 51 |

Согласно расчету по методу «передвижки возрастов» численность и прирост населения станицы Ладожской представлены в таблице 9.

Перспективная численность и прирост населения

Таблица 9

|  | Численность населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По состоянию на 01.01.2009 г. | На 1 очередь строительства (10 лет) до 2019 года | На срок генерального плана (20 лет) до 2029 года | На долгосрочную перспективу (35 лет) до 2044 года |
| Численность населения (чел.) | 15135 | 15550 | 16000 | 16690 |
| Прирост населения (чел.) | - | 415 | 865 | 1555 |

Данные о возрастном составе населения станицы на расчетный срок представлены в таблице 10.

Структура возрастного состава населения станицы Ладожской

Таблица 10

| Численность населения (чел.) | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0-6 лет | от 7-15 лет | свыше 55 лет жен. | свыше 60 лет муж. | Итого несамодеятельного населения | от 16 до 54 лет включительно, жен. | от 16 до 59 лет включительно, муж. | Итого трудоспособного населения |
| На расчетный срок – 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22200 | 1163 | 1668 | 2949 | 2089 | 7869 | 4229 | 3902 | 8131 |
| % к общей численности | 7,27 | 10,42 | 18,43 | 13,06 | 49,18 | 26,43 | 24,39 | 50,82 |

3.3. Расчет проектной территории

Расчет проектной территории по жилую застройку произведён в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

На первую очередь строительства численность населения составит 15550 человек, а на расчетный срок 16000 человек. Следовательно, на расчетный срок необходимо обеспечить территорией прирастающее население в количестве 865 человек, из них 415 человек на первую очередь. Все население предлагается расселить в индивидуальной усадебной застройке с приусадебными участками 0,12 га. Согласно п. 2.20 СНиП 2.07-89* при размере участка – 0,12 га, для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,17 – 0,20 га на один дом.

В таблице 11 представлена ориентировочная потребность в территории под усадебную застройку.

Таблица 11

| Наименование населенного пункта | Потребность в территории на I очередь строительства (2019 г.), га. | Потребность в территории на расчетный срок (2029 г.), га. | Потребность в территории за расчетный срок (2044 г.), га. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Станица Ладожская | 23,46 | 48,96 | 88,06 |

3.4. Расчет учреждений обслуживания

Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2029 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания населения Ладожского поселения.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания производился в соответствии с «Социальными нормативами и нормами», одобренными Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. №1063-Р; нормативными показателями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчет потребности в учреждениях обслуживания населения Ладожского сельского поселения на расчетный срок представлен в таблице 12.

СКБ

Ст. Ладожская

табл.12

лист 1

СКБ

Ст. Ладожская

табл.12

лист 2

СКБ

Ст. Ладожская

табл.12

лист 3

4. Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Ладожского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

- В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

4.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Ладожского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Ладожского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенного пункта, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Ладожского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Ладожского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории станицы проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенного пункта.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Планировочная организация территории

Ладожского сельского поселения

Сложившаяся территориально-планировочная организация структура Ладожского сельского поселения представляет собой два населенных пункта: станицу Ладожскую расположенную вдоль берега реки Кубань и хутор Потаенный - в полосе отвода железной дороги.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крупных землепользователей, а также крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, конторские здания, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые проектом по прямому функциональному назначению.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Ладожского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры станицы, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Основными планировочными осями существующей и проектируемой территориальной структуры Ладожского поселения являются Северо-Кавказская железная дорога и автомобильная дорога регионального значения г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края, второстепенными – ст-ца Ладожская – ст-ца Кирпильская и ст-ца Ладожская – ст-ца Алексее – Тенгинская. Удаленность от основных планировочных осей, мест приложения труда определяет интенсивность развития территорий.

Дальнейшее развитие поселения должно происходить не только за счет повышения значимости уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более высоких категорий, но и за счет включения в ее структуру новых и дополнительных направлений и выделения узлов развития. Это, прежде всего, строительство северного обхода станицы, развитие структуры придорожного сервиса вдоль автомагистрали Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края.

Дальнейшее развитие Усть-Лабинского района и его поселений предусматривает включение в его структуру крупных инвестиционных проектов, один из которых предусматривается осуществить в Ладожском сельском поселении: речь идет о строительстве мусороперерабатывающего комплекса.

ГП-1

Генеральный план Ладожского сельского поселения

5.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация станицы Ладожской

Планировочная организация поселения применительно к территории его центра - станицы Ладожской - определена разработанным в 2007 году ОАО «ИТРКК» генеральным планом.

Территориально-планировочная структура станицы Ладожской подчинена направлениям сложившейся градостроительной ситуации: транспортной инфраструктуры – железнодорожной магистрали, категорированной автомобильной дороге, проходящей по северо-западной окраине (которая за пределами расчетного срока переходит в разряд поселковых дорог в связи с предлагаемым генеральным планом переносом дороги краевого значения в объезд станицы в северном направлении), а также направлению русла реки Кубань и линии обрыва. Это и определило линейную структуру застройки с направлением главных улиц с запада на восток и с севера на юг. Планировка вновь осваиваемых территорий увязана со сложившейся линейной композицией и является ее естественным продолжением.

Южная окраина жилой зоны станицы, примыкающая к обрыву берега Кубани, имеет извилистую конфигурацию с множеством поперечных оврагов и промоин и подвержена оползневым процессам.

Для предотвращения эрозионных и оползневых процессов и сохранения застройки в южной части станицы генеральным планом предлагается выполнить следующие инженерные мероприятия:

- частичная засыпка оврагов, их озеленение с возможным использованием территорий для зон отдыха;

- устройство струенаправляющих дамб;

- запрет на выемку со склона суглинков, используемых в качестве сырья для кирпичного завода, что активизирует эрозию и оползневые процессы;

- уположивание склонов обрыва, выполнение террасирования, укрепление террас бетонными подпорными стенками, одерновка, посадка зеленых насаждений на склонах, укрепляющих их корневой системой.

- с целью защиты от овражной эрозии создание в станице надежной ливневой канализации, которая могла бы перехватить и отвести до поступление в овраги поверхностный сток.

Для предотвращения подтопления пойменной части предусмотрено  укрепление берегового откоса со стороны реки.

Территориально-планировочная структура Ладожской композиционно увязана с рекой Кубань и проектируемой рекреационной зоной в ее пойме. Жилые улицы микрорайонов меридиального направления, ведущие к общественным центрам станицы, запроектированы как улицы бульварного типа, связывающие пешеходными связями жилую и рекреационную зону. Наиболее живописные места на южной окраине станицы, с которых открывается панорама поймы реки, оформлены в виде смотровых площадок с малыми архитектурными формами.

Общественный центр станицы расположен в геометрическом центре станицы вдоль основной планировочной оси – улицы Ленина. Для создания единого градостроительного комплекса с включением общественного центра и придания архитектурной выразительности главным улицам проектом предлагается реконструкция территорий, прилегающих к общественному центру и жилой застройки вдоль улиц, связывающих подцентры с размещением объектов малого бизнеса: торговли, бытового обслуживания, офисов и т.д. Проектом предусматривается реконструкция общественного центра станицы, расширение сети предприятий общественного питания, пунктов бытового обслуживания, благоустройство и озеленение открытых пространств – площадей, бульваров, парков.

Улицу Ленина от ул.Сощенко до ул.Комсомольской предполагается оформить как улицу-бульвар с благоустроенными тротуарами, газонами, цветниками. Таким образом, главная улица представляет собой протяженную зеленую эспланаду, соединяющую основные композиционные акценты общественного центра.

Реконструкцию и благоустройство существующей застройки необходимо проводить с учетом степени износа жилого фонда и состояния территории.

Для улучшения планировочной и функциональной структуры общественного центра  на перспективу проектом предлагается  строительство зданий, отвечающих современным требованиям: многофункционального торгово-развлекательного центра по ул. Ленина и гостиницы с рестораном по ул. Красная, а также реконструкция зданий, в настоящее время пустующих по ул. Комсомольской - под библиотеку, на пересечении ул. Советская и Комсомольской – детский реабилитационный центр, по ул. Коммунаров – районную больницу.

Ввиду большой протяженности станицы для обеспечения нормативных радиусов обслуживания объектами социальной инфраструктуры генеральным планом на расчетный срок запроектированы подцентры в западном и восточном микрорайонах.

Кроме того, проектом предусмотрено развитие уже сложившихся подцентров станицы расположенных по ул. Мира и ул. Коншиных.

Для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется размещение магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания  в существующей застройке силами частных предпринимателей по всей территории станицы.

Проектом предлагается строительство блока плавательного бассейна к существующему детскому саду №22.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция дома детского творчества по ул. Красной с включением в единый ансамбль прилегающих зданий детской библиотеки и детского сада с изменением их функционального назначения, для создания дополнительных площадей для занятий и организации концертного зала.

Важно отметить, что генеральный план является регулятивным документом, который призван в первую очередь, определить функциональное назначение территорий, но при этом предоставляет определенную свободу местным органам власти в выборе объектов для строительства и ее очередности.

На территории проектируемого лесопарка в пойменной части Кубани на юге станицы Ладожской получает свое развитие зона отдыха.

На перспективу проектом зарезервированы земли для развития жилой зоны к востоку и западу от станицы. Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию станицы.

С учетом нормативного радиуса обслуживания и требований приложения 7 НПБ 101-95 в северо-восточной части станицы на свободной от застройки территории предусмотрено размещение пожарного депо на 6 автомашин.

Большая часть действующих в настоящее время производственных предприятий в станице образуют северную промышленную зону, расположенную вдоль краевой автодороги, которые проектом сохраняются и развиваются. Здесь возможно размещение предприятий 1-3 класса.

Функциональное зонирование предполагает вынос производственных предприятий из жилой зоны. Но, исходя из реальных условий, учитывая права собственников и степень капитальности застройки, генпланом сохраняются на расчетный срок: кукурузокалибровочный завод, база «Бари-Лада», ЗАО «Юлдуз», ЗАО «Кристалл», ЗАО «Ладожское», база МУП «Водоканал».

К выносу из жилой зоны ввиду невозможности организации нормативных санитарно-защитных зон подлежат пассажирское автотранспортное предприятие, склады СПК СК «Родина», инкубаторно-птицеводческая станция, строительный участок СПК СК «Родина», кирпичный завод.

Полоса категорированной дороги в северо-западной части станицы проектом предлагается для размещения инвестиционных площадок – объектов придорожного сервиса – это могут быть АЗС, пункты технического обслуживания автомобилей, мойки, стоянки и объекты, предназначенные для обслуживания транзитных пассажиров - оптовые рынки, магазины, кафе, гостиницы.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от предприятий, категорированных автодорог, железной дороги.

Участки жилой застройки, остающиеся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон от действующих предприятий, генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, или в зоне строгого строительного режима.

Жилая застройка в СЗЗ (шумовой зоне) от железной дороги и транзитных категорированных автодорог сохраняется при выполнении ряда мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания человека. Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов  по всем факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны. Это – периметральное озеленение и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия, применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом, а также должны быть предусмотрены в документации действующих предприятий.

5.2. Функциональное зонирование территории

Ладожского сельского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Ладожского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Ладожское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Ладожское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зон с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённого пункта, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территория станицы Ладожской и её развитие;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения – это территория центра поселения и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

- территории садов;

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Водные объекты с охранными зонами.

К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

На территории Ладожского сельского поселения к землям особо охраняемых территорий относятся:

- земли особо охраняемых природных территорий;

- земли историко-культурного назначения – это объекты культурного наследия (памятники истории, монументального искусства  и археологии).

Согласно письму департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского Края в станице Ладожской находятся три памятника природы, относящихся к особо охраняемым природным территориям краевого значения:

1. Дуб Сторожил - ул. Красная, территория бывшего хирургического отделения больницы. Значение культурно-эстетическое.

2. Дуб Сторожил (3 дерева) – ул. Красная 181. Значение учебно–познавательное.

3. Дуб Сторожил 2 – ул. Чапаева 14. Значение эстетическое.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

На территории Ладожского сельского поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район», располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Таблица 13

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Катег. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совхоз "Ладожский", награжденный орденом Ленина, 1967 г. | ст-ца Ладожская | 4111 | 333 | Р | И | Невозможно показать на картматериалах |
| Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1971 г. | ст-ца Ладожская, ул. Красная | 4112 | 63 | Р | И |  |
| Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг. | ст-ца Ладожская, ул. Красная | 4113 | 63 | Р | И |  |
| Братская могила 97 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Ладожская, ул. Красная | 4114 | 63 | Р | И |  |
| Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Ладожская, кладбище | 4115 | 540 | Р | И |  |
| Памятник В.И. Ленину, 1972 г. | ст-ца Ладожская, у здания Дома культуры | 4148 | 63 | Р | МИ |  |
| Бюст В.И. Ленина, 1971 г. | ст-ца Ладожская, у здания Головного товарищества по обработке земли "Родина" | 4150 | 63 | Р | МИ | утрачен |

В сельском поселении выявлено значительное количество памятников археологии, представленных городищами и курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп – их перечень приведен в таблице 14

Таблица 14

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государ-ствен-ному списку | № кур-гана в груп-пе | Вы-сота кур-гана м | Диа-метр кур-гана м | Охран-ная зона курга-на м | Реше-ние о поста-новке на гос. охрану | Земле- поль-зова-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городище 8 | ст-ца Ладожская, восточная окраина станицы, к востоку от Тройного яра | 4049 Дубль по Гос. №пп 396 |  |  |  | 500 | 63 | КНИИСХ |
| Городище 2 «Ладожское 2» | ст-ца Ладожская, к западу от станицы, на правом берегу р. Кубань | 4051 Дубль по Гос. №пп 390 |  |  |  | 500 | 63 | КНИИСХ |
| Городище 10 «Помидорное» | ст-ца Ладожская, 5,5 км к ВСВ от В окраины станицы | 4055 |  |  |  | 500 | 63 | КНИИСХ |
| Городище 11 МИРВОС | ст-ца Ладожская, 6,625 км к ВСВ от В окраины станицы | 4056 |  |  |  | 500 | 63 | КНИИСХ |
| Городище "Ладожское-5" | ст-ца Ладожская, 1,85 км к СВ от ДК, на правом берегу р. Кубань | 5162 Дубль по Г№ 4045, 4048 |  |  |  | 500 | 615 | КНИИСХ |
| Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Ладожская, юго-восточная окраина станицы, 2 км к ЮЮЗ от ДК | 5163 | 1 | 3 | 53 | 150 | 615 | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 1,2 | 26 | 75 |  |  |
| Курганная группа (5 насыпей) | ст-ца Ладожская, Южная часть станицы, 2,25 км к ЮЗ от моста через р. Кубань – а/д Ладожская-Братский | 5164 | 1 | 3 | 47 | 150 | 615 | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 1,9 | 31 | 75 |  |  |
|  |  |  | 3 | 0,8 | 22 | 50 |  |  |
|  |  |  | 4 | 1,2 | 23 | 75 |  |  |
|  |  |  | 5 | 2 | 35 | 125 |  |  |
| Курганная группа «Кубанский» (29 насыпей-22 насыпи не прослеживаются) «Пастуший») | ст-ца Ладожская, 4 км к ВСВ от С окраины станицы | 5165 | 1 | 0,6 | 17 | 50 | 615 | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 1,9 | 35 | 75 |  |  |
|  |  |  | 3 | 0,8 | 19 | 50 |  |  |
|  |  |  | 4 | 0,4 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  | 5 | 0,3 | 14 | 50 |  |  |
|  |  |  | 6 | 0,5 | 13 | 50 |  |  |
|  |  |  | 7 | 0,4 | 12 | 50 |  |  |
|  |  |  | 8 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 9 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 10 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 11 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 12 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 13 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 14 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 15 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 16 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 17 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 18 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 19 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 20 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 21 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 22 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 23 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 24 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 25 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 26 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 27 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 28 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 29 | - | - | - |  |  |
| Курганная группа «Прибрежный» (16 насыпей) | ст-ца Ладожская, 6,25 км к ВСВ от С окраины ст. Ладожская, на правой террасе р. Кубань | 5166 дубль по Г№ 5173 | 1 | 0,5 | 19 | 50 | 615 | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 0,4 | 17 | 50 |  |  |
|  |  |  | 3 | 4 | 54 | 150 |  |  |
|  |  |  | 4 | 1 | 23 | 50 |  |  |
|  |  |  | 5 | 2,3 | 35 | 125 |  |  |
|  |  |  | 6 | 0,6 | 15 | 50 |  |  |
|  |  |  | 7 | 0,5 | 16 | 50 |  |  |
|  |  |  | 8 | 3 | 62 | 150 |  |  |
|  |  |  | 9 | 0,5 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  | 10 | 0,3 | 16 | 50 |  |  |
|  |  |  | 11 | 0,3 | 13 | 50 |  |  |
|  |  |  | 12 | 0,2 | 14 | 50 |  |  |
|  |  |  | 13 | 0,2 | 12 | 50 |  |  |
|  |  |  | 14 | 2,1 | 39 | 125 |  |  |
|  |  |  | 15 | 0,3 | 14 | 50 |  |  |
|  |  |  | 16 | 1 | 20 | 50 |  |  |
| Курган «Мирный 1») | ст-ца Ладожская, 7,25 км к востоку от станицы, от моста через р. Кубань – а/д Ладожская-Братский, 0,4 км к ЮВ от кладбища х. Новониколаевка | 5167 |  | 2 | 42 | 125 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
| Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Ладожская, 0,125 км к востоку-северо-востоку от станицы | 5168 | 1 | 1,6 | 28 | 75 | 615 | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 0,2 | 12 | 50 |  |  |
| Курганная группа (3 насыпи) | ст-ца Ладожская, 0,75 км к ЮВ от С окраины станицы, на правой террасе р. Кубань | 5169 | 1 | 0,4 | 16 | 50 | 615 | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 0,5 | 17 | 50 |  |  |
|  |  |  | 3 | 0,7 | 17 | 50 |  |  |
| Курганная группа «Бригадный») (2 насыпи) | ст-ца Ладожская, 3,62 км к ВСВ от С окраины станицы | 5170 | 1 | 0,4 | 18 | 50 | 615 | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 0,2 | 15 | 50 |  |  |
| Курганная группа «Помидорный 1» (2 насыпи) | ст-ца Ладожская, 4,5 км к СВ от С окраины станицы, к югу у трассы Ладожская-Тбилисская | 5171 | 1 | 0,2 | 14 | 50 | 615 | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 0,1 | 12 | 50 |  |  |
| Археологический комплекс:поселение "Террасное" городище «Круглое»; курганная группа (6 насыпей) | ст-ца Ладожская, 5,5 – 5,9 км к ВСВ от С окраины ст. Ладожская, на правой террасе р. Кубань | 5172 | 1 | 2,2 | 46 | 125 | 615 | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 3,9 | 59 | 150 |  |  |
|  |  |  | 3 | 2 | 41 | 125 |  |  |
|  |  |  | 4 | 1 | 24 | 50 |  |  |
|  |  |  | 5 | 1 | 22 | 50 |  |  |
|  |  |  | 6 | 2 | 38 | 125 |  |  |
| Курганная группа «Мирный 4» (3 насыпи-не прослеживаются) | ст-ца Ладожская, 6,75 км к ВСВ от С окраины ст. Ладожская | 5174 |  |  |  |  | 615 | КНИИСХ |
| Городище «Мирзап» | ст-ца Ладожская, 7 км к ВСВ от С окраины станицы, на правой террасе р. Кубань | 5175 |  |  |  | 500 | 615 | КНИИСХ |
| Курганная группа «Мирный 3» (10 насыпей-7 насыпей не прослеживается) | ст-ца Ладожская, 7,25 км к ВСВ от С окраины станицы | 5176 | 1 | 0,1 | 14 | 50 | 615 | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 3 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 4 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 5 | 0,1 | 15 | 50 |  |  |
|  |  |  | 6 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 7 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 8 | 0,1 | 12 | 50 |  |  |
|  |  |  | 9 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 10 | - | - | - |  |  |
| Курганная группа «Полевой стан 1» (3 насыпи) | ст-ца Ладожская, 7,25 км к С от С окраины станицы | 5177 | 1 | 0,5 | 19 | 50 | 615 | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 0,4 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  | 3 | 2 | 37 | 125 |  |  |
| Курган | ст-ца Ладожская, 8 км к СВ от С окраины станицы, 1,75 км к СВ от полевого стана КНИИСХ «клх.Родина» | 5178 |  | 0,2 | 15 | 50 | 615 | КНИИСХ |
| Курганная группа «Ореховый» (2 насыпи) | ст-ца Ладожская, 8,17 км к ССВ от С окраины станицы | 5179 | 1 | 0,3 | 17 | 50 | 615 | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 0,7 | 19 | 50 |  |  |
| Курган «Незаметный» | ст-ца Ладожская, 8,25 км к СЗ от С окраины станицы | 5180 |  | 1 | 23 | 50 | 615 | КНИИСХ |
| Курганная группа «Ладожский 1» (2 насыпи-не прослеживаются) | ст-ца Ладожская, 0,75 км к Ю от ЮЮВ окраины станицы | 5181 |  |  |  |  | 615 | КНИИСХ |
| Курганная группа «Выездной» (3 насыпи) | ст-ца Ладожская, 0,35 км к ЮЮВ от Ю окраины станицы | 5182 | 1 | 0,2 | 19 | 50 | 615 | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 0,1 | 14 | 50 |  |  |
|  |  |  | 3 | 0,1 | 12 | 50 |  |  |
| Городище "Газопровод-ное" | ст-ца Ладожская, 0,62 км к Ю от Ю окраины станицы, на правом берегу р. Кубань | 5183 |  |  |  | 500 | 615 | КНИИСХ |
| Курганная группа «Лесной» (2 насыпи) Городище | ст-ца Ладожская, 2,12 км к ЮЮЗ от Ю окраины станицы | 5184 | 1 | 0,5 | 16 | 50 | 615 | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 0,4 | 16 | 50 |  |  |
| Курганная группа «Дубовый» (2 насыпи) | ст-ца Ладожская, 4 км к ЮЗ от Ю окраины станицы | 5185 | 1 | 0,1 | 15 | 50 | 615 | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 0,5 | 21 | 50 |  |  |
| Курган «Осенний») | ст-ца Ладожская, 5 км к ЮЗ от Ю окраины станицы | 5186 |  | 0,3 | 17 | 50 | 615 | КНИИСХ |
| Курганная группа «Яблоковый» (4 насыпи) | ст-ца Ладожская, 1,1 км к Ю от Ю окраины станицы, ЮЗ полевого стана | 5187 | 1 | 4 | 30 | 150 | 615 | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 0,1 | 12 | 50 |  |  |
|  |  |  | 3 | 0,1 | 11 | 50 |  |  |
|  |  |  | 4 | 0,1 | 11 | 50 |  |  |
| Городище «Конусное», 4 в. до н.э. – 3 в. н.э. | Усть-Лабинский район, ст-ца Ладожская, восточная часть станицы, Песчаная ул. 2,75 км к СВ от ДК | 4046 |  |  |  | 500 | 13275 | КНИИСХ |
| Городище «Ладожское-3», 4 в. до н.э. – 3 в. н.э. (не прослеживается) | Усть-Лабинский район, ст-ца Ладожская, 1,5 км юго-западнее станицы | 4053 |  |  |  | 500 | 1327 | КНИИСХ |
| Городище «Ладожское-4», 4 в. до н.э. – 3 в. н.э. (не прослеживается) | Усть-Лабинский район, ст-ца Ладожская, 9 км юго-западнее станицы | 4052 |  |  |  | 500 | 1327 |  |
| Могильник городища «Ладожское-5», 4 в. до н.э. – 3 в. н.э. (не прослеживается) | Усть-Лабинский район, ст-ца Ладожская, у Колодезного Яра | 4044 |  |  |  | 200 | 1327 | КНИИСХ |
| Курган | ст. Ладожская, 1,5 км к северо-востоку от северной окраины станицы, 0,6км к северо-западу от МТФ №1 КИИСХ | В |  | 0,3 | 19 | 50 | 627-п | КНИИСХ |
| Селище | ст. Ладожская, 1,5 км к востоку от северной окраины станицы, севернее пионерского лагеря | В |  |  |  | 500 | 627-п | КНИИСХ |
| Курган; Городище «Южное» | ст. Ладожская, восточная часть станицы, 0,74 км к востоку от Дома культуры, на правой терраса р. Кубань | В |  | 4 | 60 | 150 | 627-п | КНИИСХ |
| Городище 5 | ст. Ладожская, южная окраина станицы, на правом берегу р. Кубань | В |  |  |  | 500 | 627-п | КНИИСХ |
| Курган «Помидорный 2» | ст. Ладожская, 5,75 км к северо-востоку от северной окраины станицы, справа от трассы Ладожская - Тбилисская | В |  | 0,1 | 14 | 50 | 627-п | КНИИСХ |
| Курган | ст. Ладожская, 3,5 км к северо-востоку от северной окраины станицы, 0,25 км вправо от трассы Ладожская - Тбилисская | В |  | 1,5 | 35 | 75 | 627-п | КНИИСХ |
| Курганная группа (2 насыпи- (не прослежи-вались) | ст. Ладожская, 7,4 км к востоку-северо-востоку от северной окраины станицы, на правой террасе р. Кубань | В |  |  |  |  | 627-п | КНИИСХ |
| Городище | ст. Ладожская, 7,37 км к востоку-северо-востоку от северной окраины станицы, на правом берегу р. Кубань | В |  |  |  | 500 | 627-п | КНИИСХ |
| Курганная группа «Дорожный» (2 насыпи) | ст. Ладожская, 3,0 км к северо-востоку от северной окраины станицы. Слева от трассы Ладожская - Тбилисская | В | 1 | 0,1 | 14 | 50 | 627-п | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 3 | 45 | 150 |  |  |
| Курган (2 насыпи) | ст. Ладожская, 7,2 км к северо-востоку от северной окраины станицы, 1,25км к востоку от полевого стана КИИСХ | В | 1 | 0,2 | 17 | 50 | 627-п | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 0,1 | 12 | 50 |  |  |
| Курган | ст. Ладожская, 3,25 км к северу от северной окраины станицы, на полевом стане | В |  | 0,3 | 13 | 50 | 627-п | КНИИСХ |
| Курганная группа «Лесной 2» (4 насыпи) | ст. Ладожская, 2,75 км к юго-юго-западу от южной окраины станицы, на правой террасе р. Кубань | В | 1 | 1 | 20 | 50 | 627-п | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 3,5 | 49 | 150 |  |  |
|  |  |  | 3 | 1 | 21 | 50 |  |  |
|  |  |  | 4 | 1 | 21 | 50 |  |  |
| Курган «Садовый» | ст. Ладожская, 2,25 км к юго-западу от южной окраины станицы, в саду | В |  | 0,5 | 22 | 50 | 627-п | КНИИСХ |
| Городище 1 | ст. Ладожская, 4,5 км к юго-западу от южной окраины станицы, на правой террасе р. Кубань | В |  |  |  | 500 | 627-п | КНИИСХ |
| Курганная группа (3 насыпи) | ст. Ладожская, 1,75 км к юго-юго-западу от южной окраины станицы, 0,37км южнее полевого стана, в саду | В | 1 | 2,5 | 45 | 125 | 627-п | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 0,5 | 16 | 50 |  |  |
|  |  |  | 3 | 0,5 | 18 | 50 |  |  |
| Городище «Ладожское 1» | ст. Ладожская ЮЗ часть станицы, 1,5 км к ЮЗ от ДК, на правой террасе р. Кубань (N 45º17.5844' E 39º55.6714' ) | В |  |  |  |  |  | КНИИСХ |
| Курганная группа (2 насыпи) | ст. Ладожская ЮЗ часть станицы, 3 км к ЮЗ от ДК, на правой террасе р. Кубань, на территории Городища 5 (N 45º16.9865'' E 39º54.5774'') | В | 1 | 0,5 | 24 | 50 |  | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 0,4 | 21 | 50 |  |  |
| Курганная группа (5 насыпей) | ст. Ладожская ЮЗ часть станицы, 3,75 км к ЮЗ от ДК, на правой террасе р. Кубань, на территории Городища «Газопроводное» (N 45º16.7944' E 39º53.9766') | В | 1 | 1 | 23 | 50 |  | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 2,2 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  | 3 | 0,9 | 21 | 50 |  |  |
|  |  |  | 4 | 1,2 | 34 | 75 |  |  |
|  |  |  | 5 | 1,5 | 36 | 75 |  |  |
| Курганная группа (5 насыпей) | ст. Ладожская 4 км к СВ от ДК, на северной окраине Городища 8 (N 45º19.6410' E 39º58.2894') | В | 1 | 1,1 | 27 | 75 |  | КНИИСХ |
|  |  |  | 2 | 1,2 | 28 | 75 |  |  |
|  |  |  | 3 | 0,9 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  | 4 | 0,9 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  | 5 | 0,9 | 25 | 50 |  |  |
| Курган «Ограбленный» | ст. Ладожская 7,4 км к востоку-северо-востоку от северной окраины станицы, на правом берегу р. Кубань (N 45º21.0394' E 40º03.9629') | В |  | 3 | 47 | 150 |  | КНИИСХ |

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

5.2.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На момент проектирования установленных (окончательных) зон с особыми условиями использования на территории муниципального образования не зарегистрировано, поэтому все зоны являются ориентировочными.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме функционального зонирования и ограничений использования территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  – отображены в соответствии с постановлением ЗСК об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос (от 15 июля 2009 г. № 1492-П)

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

В поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны источников водоснабжения.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения. В границах поселения находятся:

- территория геологического изучения с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья;

- территория добычи глины при разработке открытым способом Ладожского месторождения глины;

- территория для разведки с последующей добычей суглинков Вимовского месторождения;

- территория добычи глин для производства кирпича при разработке неразведанной залежи.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

5.3. Функциональное зонирование территории станицы Ладожской

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенного пункта состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов станицы в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

5.3.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории станицы и представлена в основном территориями существующей 1–2-х этажной индивидуальной застройки. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне размещаются:

– отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

5.3.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры. Обеспеченность площадью проживания в жилище с нижним уровнем комфорта регламентирована в действующих нормах и равна 18 м2 на человека, тогда как существующая обеспеченность в станице выше и составляет 27,7 м2.

В данный момент практически все жилищное строительство производится за счет личных средств населения, поэтому для застройщиков с разным уровнем достатка должны быть созданы определенные ориентиры нормирования квартир, основой которых станут разные уровни проживания. Исходя из вышеизложенного, предлагается следующая система стандартов:

- стандарт дешевого дома (обеспеченность 18 м2/чел.);

- стандарт экономичного дома (обеспеченность 21 м2/чел.);

- стандарт комфортного дома (обеспеченность 28 м2/чел.);

- стандарт перспективного дома (обеспеченность 48 м2/чел.).

Поскольку существующая обеспеченность выше стандарта экономичного дома, то в расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана целесообразно использовать стандарт комфортного дома (28 м2/чел.).

Новое жилищное строительство на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана предполагается для прирастающего населения, а так же для населения, проживающего в ветхом жилищном фонде.

В таблице 15 представлены основные показатели жилищного фонда станицы Ладожской в настоящее время, на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана.

Таблица 15

| Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Новый жилищный фонд, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |  |  |  |  |
| - | 419,44 | - | 419,44 | 27,7 |
| Расчетный срок – 2029 год |  |  |  |  |
| 10,07 | 409,37 | 34,4 | 443,77 | 27,7 |
| в том числе: первая очередь – 2019 год |  |  |  |  |
| 10,07 | 409,37 | 21,8 | 431,17 | 27,7 |

5.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центром станицы, отдельно стоящими общественными зданиями и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

5.3.3. Производственная зона

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

5.3.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями железнодорожного транспорта (железная дорога Краснодар - Кавказская, железнодорожные подъездные пути, санитарно-защитные зоны от них, железнодорожная станция «Ладожская»),  автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры станицы Ладожской относятся территории придорожной полосы железной дороги направления Краснодар - Кавказская, автодорог регионального значения г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края 1,2 технической категории и автодороги ст-ца Ладожская – ст-ца Алексее-Тенгинская 4 технической категории.

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) проводных средств связи – АТС, сети связи и охранные зоны.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

5.3.5. Зона сельскохозяйственного использования

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения,, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Неосновные и сопутствующие виды использования:  инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефонные станции, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

В пределах границы станицы Ладожской располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые выпасами и пахотными полями, зарезервированные под территории для размещения жилой  и производственной зон.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах границ станицы, могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента перевода их в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом и стратегическими планами муниципального образования.

5.3.6. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона охватывает также прибрежные территории реки Кубань, активно используемые населением для отдыха.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Рекреационная зона станицы Ладожской представлена существующим мемориальным парком в центральной части станицы, двумя скверами при Доме культуры и библиотеке и территориями проектируемых спортивных и развлекательных сооружений, проектируемым парком, скверами в общественном центре восточного микрорайона и лесопарком вдоль реки Кубань.

5.3.7. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах станицы Ладожской отражены те же типы зон ограничения использования, что и на межселенных территориях, о зонировании которых было сказано выше.

5.3.8.Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Не основные и сопутствующие виды использования:  культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

Зона специального назначения  станицы Ладожской представлена закрываемым для дальнейших захоронений генеральным планом кладбищем, расположенным в восточной части станицы.

На территории станицы захоронения производятся на действующем кладбище, расположенном в восточной части станицы. Проектом предлагается закрыть его для захоронений по причине несоблюдения санитарно-защитной зоны до жилой застройки. Территорию для нового кладбища предусматривается  разместить к западу от станицы на расстоянии 300 м. от проектируемого на перспективу жилого микрорайона с созданием санитарно-защитной зоны. Подъезд к территории кладбища будет осуществляться по существующей грунтовой дороге.

В настоящее время свалка мусора осуществляется на восточной окраине станицы в 370 м до жилых домов. Проектом предлагается производить утилизацию ТБО на проектируемом мусороперерабатывающем комплексе, который будет построен между городом Усть-Лабинском и станицей Ладожской к югу от железной дороги на территории МО Ладожское сельское поселение. До строительства комплекса планируется организация усовершенствованной свалки ТБО на расстоянии 1000 м к западу от станицы.

В дальнейшем после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса  территорию ТБО предлагается рекультивировать  и переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

5.4. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение территории станицы Ладожской.

Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и проведение мероприятий для предотвращения подтопления, организация поверхностного стока, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

На графических материалах проекта выделены территории жилой застройки, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства, и на перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сферах, объектов коммунального назначения.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

- строительство блока плавательного бассейна к детскому саду№22, детского сада по ул. Коншиных.

Также необходимо на первую очередь выполнить благоустройство и озеленение площади при общественных зданиях и скверов расположенных рядом с Домом культуры и домом детского творчества, благоустройство улиц и дорог на территории станицы.

Согласно приведенным выше расчетам проектная численность населения Ладожского сельского поселения на первую очередь строительства равна 15550 человек. Перспективный прирост населения к 2019 году составит 415 человек или 138 семей.

Согласно расчетным данным, приведенным в разделе 3.3 настоящей пояснительной записки, потребность в территории для расселения населения на первую очередь строительства по станице Ладожской составит 23,46 га.

Исходя из расчетов раздела 5.3.1.1. «Жилая застройка. Жилой фонд» потребность в новом жилищном строительстве для прирастающего населения, заменяемого ветхого жилищного фонда и для улучшения жилищных условий существующего населения составит 21,8 тыс. м2 общей площади, суммарное количество жилищного фонда к 2019 году составит 431,17 тыс. м2.

Расчет нормативной потребности населения в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства в станице Ладожской представлен в таблице 15.

СКБ первая очередь

Ст.Ладожская

табл. 15

лист 1

Ст.Ладожская

табл. 15

лист 2

Ст.Ладожская

табл. 15

лист 3

В сфере производственной и коммунальной деятельности  для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- Строительство объектов дорожного сервиса вдоль автодороги г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края в станице Ладожской;

- Строительство пожарного депо на 6 автомашины согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 в станице.

В области коммунального обслуживания необходимо первоочередное строительство бани с прачечной и химчисткой.

5.5. Оценка инвестиционной привлекательности и предложения

по инвестиционным сферам

Перечень инвестиционных проектов

Таблица 16

| № п\п | Наименование | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Мусороперерабатывающий комплекс | Юго-западная окраина Ладожского сельского поселения вдоль железной дороги. |
| 2 | Объекты дорожного сервиса: автокемпинги, гостиницы, кафе, магазины, станции технического обслуживания легкового и грузового транспорта, стоянок и т.п. | северная окраина станицы Ладожской вдоль автодороги Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края. |
| 3 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном | Зона проектируемого подцентра на востоке станицы. |

5.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района на стадии проекта генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование и архитектурно-планировочными решениями, принятыми при проектировании генерального плана Ладожского сельского поселения.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, заболачиваемости, противоэрозионные мероприятия, понижение уровня грунтовых вод,  защита от агрессии подземных вод, защита от дефляции и т.д.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке установлен с учетом функционального зонирования и планировочной организации территории сельского поселения. Сложные инженерно-геологические условия определили архитектурно-планировочную структуру и комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся:

- организация поверхностного стока;

- защита территорий от затопления, подтопления;

- понижение уровня грунтовых вод;

- борьба с оврагообразованием, эоловыми и оползневыми  процессами, селями; искусственное орошение и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ООО «ГеоАрхСтройПроект», выполненном в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- затопление;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- заболачивание;

- боковая эрозия;

- оползни, осовы, крип;

- делювиальный снос;

- просадка грунтов;

- экзогенные геологические процессы;

- повышенная агрессивность подземных вод к бетонам и металлам;

- денудация почв в результате плоскостного смыва и ветровой дефляции с аккумуляцией наносов в устьях балок;

- сейсмичность территории.

При разработке генерального плана Ладожского сельского поселения учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления" , СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения.

На основании этих материалов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- организация водостоков.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня подземных вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления, затопления, заболачиваемости;

- противоэрозионные мероприятия;

- противооползневые мероприятия;

- защита от ветровой дефляции;

- защита от оползней, обвалов;

- берегозащита.

3. Благоустройство водоемов.

4. Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

5. Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,  повышенная агрессия подземных вод к бетонам, железобетонным и металлическим конструкциям, подтопление пониженных участков.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Состав защитных сооружений на территориях следует назначать в зависимости от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины им приносимого ущерба.

Защитные сооружения должны быть направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и запроектированы дополнительно на стадии проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» (чертеж ГП-10 в М 1:25000). Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

Организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всего водосборного бассейна Ладожского сельского поселения.

Схемой инженерной подготовки намечено организовать поверхностный водосток по всей территории Ладожского сельского поселения.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории Ладожского сельского поселения предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием закрытой системы водоотвода в центральной части населенного пункта, на территории Ладожского сельского поселения - открытая система водостоков по рельефу с планировкой территории.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений. В населенном пункте выполняется по улицам с проездами и обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Основным водоприемником водостоков является река Кубань.

Для полного благоустройства застроенной центральной части территории населенного пункта рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в общестаничную водосточную сеть.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях ст. Ладожской должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах Ладожского сельского поселения составляет - 15687 л/сек га, том числе:

ст. Ладожская – 15676 л/сек га, х. Потаенный – 11 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

На территории Ладожского сельского поселения определены два водосборных бассейна. В каждом из них проектируются очистные сооружения дождевой канализации с аккумулированной емкостью. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками после О.С. в р. Кубань, согласно техническим условиям.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течение 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Для доочистки поверхностного стока рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера» или очистные сооружения на основе оборудования "ИнСТЭБ" и локальные очистные сооружения для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс. чел. производительностью до 500 л/сек "Свирь".

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в станичную сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на дальнейшей стадии проектирования.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых  на дальнейшей стадии проектирования.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление обрыва реки Кубань подпорными стенами, террасированием, расчистка дна от ила, укрепление берегов прудов, озер, намыв пляжных территорий, строительство ливневой канализации, агролесомелиорация.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Неблагоприятными факторами, приводящими к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков, а также к загрязнению поверхностных вод являются: интенсивная застройка окраин станицы, сооружение плотин на реке Кубань, строительство карьеров, прокладка трубопроводов (газовых, канализационных и др.), прокладка автомобильных и железных дорог, сбросы недостаточно очищенных вод.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочности грунтов, подтопление и затопление пониженных участков поверхности, заболачиваемость, процессы линейной эрозии склонов и инфильтрационно-гравитационные на уступе первой надпойменной террасы, приводящие к развитию оврагов и оползней, повышенная агрессивность подземных вод.

К наиболее существенным неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует отнести просадку эолово-делювиальных отложений на глубину до 12.0 м. (I тип просадочности).

Уровневый режим подземных грунтовых вод характеризуется плавным подъемом с ноября-декабря по май с последующим плавным спадом.

Амплитуда колебания уровня составляет в среднем 1.0 – 3.0 м.

На территории Ладожского сельского поселения наблюдается повышенная сульфатная агрессивность и минерализация подземных вод.

Грунтовые воды и грунты средне- и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе и неагрессивны к сульфатостойким цементам.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Ладожского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия оползневых территорий и оврагов с их подробной характеристикой и наличием уже осуществленных противооползневых мероприятий и выделением наиболее опасных в оползневом отношении территорий; на предмет заиливания дна балок, прудов, реки, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

Согласно п. 4.1.4 СНиП 11.02.96 при изысканиях на оползневых и обвало-опасных склонах необходимо устанавливать типы и подтипы склоновых процессов по механизму смещения пород, условия их возникновения и характер проявления.

Основные типы склоновых процессов: эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков; гравитационные (оползни, крип, обвалы).

2. Разработка проектов регулирования русел рек, с защитой от подтопления пойменных территорий Ладожского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет повышенной сейсмичности, определенной во ″Временной схеме сейсмического районирования Северного Кавказа″, 1994 г. при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

4. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Ладожского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня подземных вод;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

- защита от ветровой дефляции;

- противооползневые мероприятия;

- мероприятия по берегоукреплению;

- благоустройство водоемов;

- устройство набережной;

- агролесомелиорация.

Дренирование территории

с высоким стоянием подземных вод

Характеристика подземных вод поймы реки

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками с включением песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

В пределах ложбин стока уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м, от 2.0 до 5.0, от 5.0 до 10.0м и более.

Подземные воды, обладающие агрессивными свойствами к бетонным и железобетонным конструкциям, распространены локально.

Характеристика подземных вод надпойменных террас

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах  приурочены к покровным лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и траспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части  процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к четырем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах  от 2.0 до 5.0м.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0м.

Третья разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах  более 10.0м.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории -1.0м.

В целом, подземные воды не обладают агрессивным воздействием на бетоны и железобетонные конструкции.

Характеристика подземных водораздельных пространств

и склонов лессовой равнины

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта приурочены к эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0.5 м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к трем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах  от 2.0 до 5.0м.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0м.

Третья разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах  более 10.0м.

Подземные воды, не обладают агрессивными свойствами.

В пойменной части реки Кубань наблюдается повышенное стояние грунтовых вод, в основном в пониженных местах. В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, которая способствует подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается засыпка или намыв этих западин с одновременным их дренированием.

Проектом предложена расчистка балок, русла реки, регулирование стока, агролесомелиорация, обвалование прибрежной территории.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии  проектов.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Ладожского сельского поселения  имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как низкую.

Боковая эрозия. Береговые эрозионные процессы подразделяются на три степени активности - интенсивную, умеренную и слабую, в зависимости от темпов отступания эрозионных берегов. При наличии количественных данных,  к интенсивной отнесена эрозия со скоростью более 1м/год, к умеренной – 0.1-1.0 м/год, к слабой менее 0.1м/год. Скорость размыва берегов определяется, в основном, скоростью течения и прочностью пород.

Боковая эрозия р. Кубани является значимым экзогенным процессом на территории работ. По интенсивности развита, в основном, средняя и слабая боковая эрозия. Наиболее интенсивно размываются голоценовые отложения, отличающиеся повышенной песчанистостью.

Река Кубань  вплотную подходит к склону лессовой равнины и размывает его подошву. Здесь боковая эрозия выступает как фактор активизации эрозионных оползней развитых на склоне.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

В пределах склона правого берега р. Кубани, на южной окраине ст. Ладожской  выделяется более 10 видов склоновых процессов. Основные типы склоновых процессов: эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков; гравитационные (оползни, крип, обвалы).

Северная часть поймы относится к потенциально подтопляемому участку. Поэтому рекомендуется учесть опыт строительства и эксплуатации зданий, возведенных на лессовидных суглинках в аналогичных гидрогеологических условиях при разработке проекта противодеформационных мероприятий, предотвращающих подтопление, возникающее чаще всего по техногенным причинам (утечка из коммуникаций, перепланировка территории и др.).

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел реки, балок, профилирование и укрепление подрезанных склонов подпорными стенами, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов реки, каналов одерновкой, мощением;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от подтопления и затопления, заболачиваемости

Экзогенные процессы

На территории Ладожского сельского поселения распространено флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков.

Весеннее половодье обычно начинается в конце февраля - начале марта. Его продолжительность трудно предугадать, так как оно колеблется от двух-трех недель до двух месяцев. Высота подъема уровней достигает 0.5-1.3м, а иногда 2.5-3.0м.

В летний период, с конца мая - начала июня, по сентябрь – октябрь устанавливается, несмотря на выпадение дождей, низкая межень. Межень нарушается непродолжительными дождевыми паводками, которые наблюдаются чаще всего в июле-августе. Они достигают высоты 1-1.5м, а в отдельные годы у некоторых пунктов превышают подъемы уровней в период половодья. Многолетняя амплитуда колебания наивысших уровней по горным рекам составляет 1.15-4.46м.

К затопляемым поверхностными водами территориям, отнесены низкие и высокие поймы, тальвеги и овраги.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первого от поверхности водоносного горизонта, представляющего основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор водозащитных мероприятий, типа фундамента и его размеров, а также на характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный, гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

зарегулирование рек;

сооружение искусственных прудов;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В Ладожском сельском поселении к таким площадям отнесены территории поймы реки Кубань, оврагов и балок, передовые части надпойменных террас.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

Поверхностные и подземные воды, в целом,  неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реке. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к реке, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В это время создается уклон зеркала грунтовых вод от реки. В меженный период происходит обратный процесс.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных мероприятий предусматривается расчистка и регулирование русла балки и реки, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости, замена дамб мостами.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Противооползневые мероприятия

Оползни развиты на высоком правобережном склоне. Пораженность разновозрастными оползнями на некоторых участках склона достигает 20-30%. Развиты преимущественно блоковые и блоково - консистентные фронтальные или циркообразные оползни и оползни-оплывины. Наиболее крупные фронтальные блоковые оползни шириной более 200м, приурочены к склону.

Мелкие фронтальные оползни и оползни-оплывины  развиты преимущественно по бортам оврагов и в подошве склона. Образование их связано со стадиями активности оврагов и с боковой эрозией р. Кубани.

Крип развит практически по поверхности всего склона, а также на бортах оврагов. Крип также является фактором образования оползней-оплывин.

Суффозия развита на поверхности склона в лессовидных суглинках. Суффозия способствует возникновению и росту оврагов.

Оползневыми склонами или благоприятными к оползанию можно назвать эрозионные уступы древних террас, с углом наклона более 5 градусов. Смещению подвержен, в основном, почвенно-растительный слой и верхняя наиболее увлажненная часть делювиального покрова. Оплывины образуются как оползни второго порядка на более крупных блоково-консистентных смещениях.

Оползневые территории застроены, на них проведены те или иные противооползневые мероприятия, которые не всегда оказались эффективными.

На освоенных оползневых территориях, на которых по каким-то причинам защита не выполнена или выполнена недостаточно, предусмотреть осуществление полного комплекса противооползневых мероприятий в составе:

- отвода напорных вод путем строительства дренажей (дренажных штолен, прорезей, арочных контрфорсных и пр. разгрузочных скважин в основании склонов);

- отвода поверхностных вод;

- строительства закрепляющих подпорных сооружений сложной конструкции (подпорных стен на буронабивных сваях в сочетании со срезкой верхней части оползневого склона;

- агролесомелиорации.

Строительство удерживающих сооружений может быть выполнено в зависимости от категории оползней.

Освоение территорий необходимо производить после детального изучения оползней с точным определением их строения и динамики каждого блока и каждого яруса.

При освоении оползней III категории сложности может быть выполнен относительно несложный комплекс противооползневых мероприятий. В этом случае строительство удерживающих сооружений может быть выполнено в основном из железобетонных подпорных стен, иногда с применением свай, в зависимости от мощности оползневого тела.

Оползни IV категории самые простые, обычно не вызывают сложностей при освоении.

Достаточно выполнить поверхностный водоотвод, террасирование. Иногда построить невысокие подпорные стены – бутовые или железобетонные, выполнить агролесомелиорацию.

На данной стадии подсчитать объемы оползневых территорий, занятых под вновь проектируемые жилые, курортные и прочие массивы, не представляется возможным и будет произведено на последующих стадиях проектирования.

В данном проекте защитными мероприятиями являются:

- устройство многоярусных подпорных стен;

- устройство вдоль подпорных стен водоотводных канав;

- правильная организация стока дождевых и талых вод, не допускающая поступление их на оползневые склоны;

- правильная организация сети фекальной канализации, водопровода и других сооружений, связанных с хранением запасов воды, обеспечивающая невозможность утечки воды и обводнение склонов;

- создание механического сопротивления на пути движения земляных масс в виде подпорных стенок, свайных рядов и других препятствий (при устройстве свайных рядов сваи устанавливать только способом забуривания;

- организация постоянно действующих противооползневых станций для наблюдения за состоянием поверхности оползневых склонов и процессов, происходящих в их глубине;

- максимально использовать территории оползневых склонов для посадки деревьев и кустарников и приспосабливать для прогулок и отдыха населения; при озеленении склонов не следует делать загущенную посадку деревьев и кустарников для нормального проветривания склонов и предотвращения их переувлажнения;

- фундаменты при строительстве объектов выполнять свайными, способом забуривания (во избежание динамических нагрузок и сотрясений запрещается применение копра для забивки свай);

- здания и сооружения вписывать в рельеф, без срезки пластов земли на склонах. Укрепление склонов с посевом трав предохранит горные породы от выветривания.

Для инженерной защиты эрозионных уступов можно применять следующие виды сооружений и мероприятий:

- подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай;

- ступенчатые крепления с укреплением основания террас;

- наброска из камня, наброска или укладка из фасонных блоков;

- струенаправляющие дамбы из грунта и т.д.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства и водопользования.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Укрепление склонов  посевом трав предохранит от выветривания.

Устранение просадочных свойств грунтов.

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы реки, балок, озер необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища. Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Река в своем течении имеет незначительный продольный уклон русла. Необходимо выполнить расчистку дна от ила, наносов, создать уклон.

Для предотвращения склонов от эрозии, увеличения образования оврагов, образования оползней необходимо выполнить террасирование, с устройством подпорных стен из блоков. Расчет по устройству подпорных стен выполнить на дальнейшей стадии проектирования.

После рекультивации (при застройке новых жилых массивов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега рек, для благоустройства набережных, устройство прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства города в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы необходимо предусмотреть подпорными стенками в пределах набережных, откосными плитами в прогулочных зонах и одерновкой и посевом трав по берегам рек, балок, озер, а так же посадкой по берегам рек, балок, озер деревьев, кустарников.

Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное.

Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью, неурегулированный сток атмосферных вод с прилегающей территории, затопление пониженных участков - все эти причины требуют мероприятий по благоустройству.

Правый высокий берег р. Кубани укрепляется подпорными стенами, левый затопляемый берег со множеством образовавшихся озер, прудов рекомендуется спланировать с одновременной подсыпкой грунтом пониженных участков и устройством общественных мест отдыха.

Инженерная подготовка планируемой территории предусматривает целый ряд мероприятий по благоустройству водоемов. К ним относятся:

- регулирование русла реки;

- расчистка, углубление дна, профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка территории и организация поверхностного стока;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, устройство удобных подъездов и подходов к воде;

- устройство подпорных стенок (в зоне набережной), укрепление откосов откосными бетонными плитами или мощением камнем, одерновкой и посевом трав;

- намыв пляжной территории, планировка подводной части реки вдоль границы пляжа,- ширина безопасной площадки (подводной части) не менее 15–20м. Для детских пляжей глубину на границе безопасной зоны и зоны погружения принимать 0.8 м, а наибольшую глубину безопасной площадки – 1.2 м.

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб, замена дамб на мосты.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Устройство набережной

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны  входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха.

Предусмотрено устройство набережных с укреплением берегов одерновкой, удобных спусков к озерам и реке, благоустройство и озеленение прилегающих к реке территорий.

Для улучшения санитарно-гигиенических условий проживания и повышения уровня благоустройства территории при застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки рельефа для планирования территории, а также на берега реки Кубань для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их плитами и одерновкой.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

В зоне реконструкции при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. максимально сохранять зеленые насаждения.

Проектируемая система зеленых насаждений определяется в соответствии с архитектурно-планировочным решением, а также существующими зелеными насаждениями.

Проектируемая система зеленых насаждений будет играть огромную роль в обеспечении наиболее оптимальных условий жизни и отдыха.

Зеленые насаждения общего пользования выполняют основные функции: санитарно-гигиеническую, рекреационную, а также являются местом развлечений. Кроме того, зеленые насаждения используются в качестве метода борьбы с оползневыми явлениями.

Система зеленых насаждений будет состоять из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарков;

- зеленых насаждений специального насаждения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

Насаждения общего пользования являются основным ядром проектируемой системы. Все существующие насаждения общего пользования сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев, кустарников и специальных пород деревьев, выполняющих функции защиты природных ландшафтов, в данном случае противооползневые функции береговой зоны реки Кубань.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″.

Особые условия строительства

Эндогенные процессы

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского  район, согласно карты ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и  на водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Построенные в прежние годы здания и сооружения рассчитаны на сейсмичность 6 баллов. Это обстоятельство создает опасность возникновения аварийной ситуации и требует проведения дополнительных мероприятий не только по усилению конструкций зданий и сооружений, но и более усиленной защите от процессов плоскостной эрозии и инфильтрационно-гравитационной на уступе первой надпойменной террасы, приводящую к развитию оврагов и оползней.

Согласно п. 4.1.4 СНиП 11.02.96 при изысканиях на оползневых и обвало-опасных склонах необходимо устанавливать типы и подтипы склоновых процессов по механизму смещения пород, условия их возникновения и характер проявления.

При проектировании объектов в населенных пунктах Ладожского сельского поселения  следует руководствоваться СНиП 22-01-95 и СНиП 11-7-81.

Строительство новых зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью должно осуществляться с учетом требований СНиП.

При освоении территории для целей строительства на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

При производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций (грунтовые воды средне- и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе и неагрессивны к сульфатостойким цементам).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- просадка грунтов;

- оползневые процессы;

- повышенная агрессивность подземных вод (по данным результатов химических анализов грунтовые воды обладают сульфатной агрессивностью к бетонам всех марок, к железобетонным и металлическим конструкциям).

На территории Ладожского сельского поселения  необходимо вести сейсмостойкое проектирование.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

На основании технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям установлено, что основная часть территории перспективного развития Ладожского сельского поселения пригодна под застройку.

Ведение строительства на отдельных площадях возможно при условии выполнения мероприятий, снижающих неблагоприятные физико-геологические процессы.

При строительстве на территории Ладожского сельского поселения необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

5.7. Инженерное оборудование территории

5.7.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации населенных пунктов Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав муниципального образования Ладожское сельское поселение входит ст. Ладожская.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия

Из грунтов в пределах  площади изысканий распространены грунты первого и второго типа грунтовых условий по просадочности:

- ИГЭ - 5 – суглинки легкие, пылеватые, твердые, просадочные. Первый тип грунтовых условий по просадочности.

- ИГЭ - 9 – супеси твердые, просадочные. Второй тип грунтовых условий по просадочности. Залегают до глубины – 6.0-8.0м.

- ИГЭ - 10 – суглинки легкие, твердые, пылеватые, просадочные. Распространены до глубины 8.0-15.0 м. В этих интервалах залегают погребенные почвы, мощностью до 2.0м. II тип грунтовых условий по просадочности.

- ИГЭ - 11 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. Распространены до глубины 8.0-12.0 м. I тип грунтовых условий по просадочности.

- Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

- Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к трем разновидностям по глубине залегания их уровней.

- Первая разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м.

- Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0м.

- Третья разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах более 10.0м.

- Подземные воды, не обладают агрессивными свойствами.

- Средняя глубина промерзания почвы равна 0,31 м, наибольшая – 0,7 м.

Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время население ст. Ладожской снабжается водой от отдельно стоящих артезианских скважин в количестве 8 шт. Скважины расположены на трех водозаборах.

Западный водозабор:

В состав водозаборных сооружений входят шесть скважин с глубинными насосами. Водозабор расположен по ул. Выгонной.

Центральный водозабор:

В состав водозаборных сооружений входят две скважины с глубинными насосами. Водозабор расположен по ул. Лебедева – ул. Свободной.

Восточный водозабор:

В состав водозаборных сооружений входят две скважины с глубинными насосами.

Водозабор расположен по ул. Лебедева – ул. Широкой.

Существующая водопроводная сеть кольцевая, выполненная из стальных, асбестоцементных, полиэтиленовых, чугунных труб.

Протяженность сети 99,9 км:

- асбестоцементные трубы диаметром 100 - 150 мм – 15,7 км;

- стальные трубы диаметром 32 - 150 мм – 67,6 км;

- полиэтиленовые трубы диаметром 32 – 75 мм – 1 км;

- чугунные трубы диаметром 50 – 200 мм – 15,6 км.

Глубина залегания труб: 1,2 – 2,0 м.

По результатам проверки установлено, что износ водопроводных сетей составляет 70%.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населенных пунктов с учетом пожаротушения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 17

табл.17

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

Ст.Ладожская

Q = 5543,18 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 6122,81 м3/ сут - на первую очередь строительства

Q = 6300,00 м3/ сут – на расчетный срок

Для обеспечения водой населения на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 6300м3/сут в составе:

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- электролизной;

- артскважин (22 рабочих и 4 резервных дебетом 25м3/час каждая);

- трансфоматорной;

- проходной,

- а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды. Водопроводные сети существующие, попадающие под строительство кольцевых сетей, подлежат демонтажу, а распределительные сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии подлежат переключению на кольцевую сеть. Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону. Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером. Скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение ст. Ладожской принято по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет в 15 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – два. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/с каждая. Общий расход составляет 35,0 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Объем работ по водопроводу

Таблица 18

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Ладожская |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 500 | полиэтилен | 23459,00 - одна башня Рожновского. Мощность водозаборных сооружений 5.5 кВт. |
| 2 | Водопроводная сеть | 160 000 | полиэтилен | 7286,00 - одна башня Рожновского. Мощность водозаборных сооружений 5.5 кВт. |
| 3 | Артскважины |  |  | 26 шт |
| 4 | Насосная 2-го подъема |  |  | 1 шт |
| 5 | Резервуары |  | ж/б | 2 шт |
| 6 | Электролизная |  |  | 1 шт |

Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Согласно выданной справке в ст. Ладожской централизованная канализация отсутствует.

Проектируемая канализация

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки и рельефа местности. Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 19.

табл 19

Согласно полученным расходам предусматриваются очистные сооружения. Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, в связи с их сбросом в водоем рыбохозяйственного значения, предусматривается три ступени очистки:

- механическая;

- биологическая;

- доочистка.

Площадки очистных сооружений ограждаются и благоустраиваются.

Расход стоков в ст.:

- на существующее состояние Q = 4786,43 м3/сут.

- на расчетный срок Q = 5500,00м3/сут.

- на первую очередь строительства Q = 5345,31 м3/сут.

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в селе запроектированы  канализационные насосные станции для подачи стоков на очистные сооружения. Производительность очистных сооружений канализации 5500 м3/сут. Рекомендуемые очистные сооружения фирмы «Экотор» г. Краснодар или г. Волгоград. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны.

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160-400 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 110 мм. Общая протяженность проектируемых труб 68913,90м.

Объем работ по канализации

Таблица 20

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Ладожская |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 25398,55 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 11636,25 |
| 3 | Трубы канализацион. самотечные | 300 | полиэтил. | 20000,00 |
| 4 | Трубы канализацион. самотечные | 400 | полиэтил. | 5726,00 |
| 5 | Трубы канализацион. напорные | 110 | полиэтил. | 6153,10 |
| 6 | Очистные сооружения 5500м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 7 | Насосные станции |  | ж/б | 5 |

Краткое описание проектируемого водозабора

Для ст. Ладожской проектом предусматривается реконструкция Западного узла водозаборных сооружений с увеличением его производительности до 6300,00 м3/сут. Для этого необходимо пробурить 12 кустов артскважин по две скважины в кусте. Скважины расположить линейно на расстоянии 150 - 200м друг от друга. Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть станицы.

Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Участок под узел водозаборных сооружений расположен в западной части станицы.

Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

Настоящий проект зоны санитарной охраны водопроводных сооружений составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 400 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 21

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | 1 очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Ладожская |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 5543,18 | 1161,55 | 6122,81 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 5543,18 | 1161,55 | 6122,81 |
| 2 | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. | - | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | - | 200-350 | 200-350 |
| 3 | Протяженность сетей | м | - | 30745,00 | 21520,00 |
|  | Канализация |  |  |  |  |
| 1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 4786,43 | 5500,00 | 5345,31 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 4786,43 | 5500,00 | 5345,31 |
| 2 | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 62760,80 | 44000,00 |
| 3 | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 6153,10 | 6153,10 |

5.7.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на расчетный срок (2029 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий № 201-53-10/5 от 27.07.2009 г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 110 и 35 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Ладожского сельского поселения в настоящее время входит один населенный пункт с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой – станица Ладожская. Численность населения станицы 15135 человек, проектная численность населения на расчётный срок (2029 год) – 16000 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 15550 человек.

В составе генерального плана развития Ладожского сельского поселения решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 110 и 35 кВ на расчётный срок - 2029 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 22 и 23.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 22

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2029г. |  | На I очередь строительства 2019г. |
| станица Ладожская |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 15173 | 14483 |  |
|  | - проектируемый | 750 | 690 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 2063 | 1888 |  |
|  | - проектируемый | 160 | 156 |  |
| 3 | Наружное освещение | 17442 | 16747 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2813 | 2578 |  |
|  | б) Проектируемые | 20255 | 19325 |  |
|  | Итого: а) + б) | 14179 | 13528 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 15173 | 14483 |  |
| Ладожское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 15173 | 14483 |  |
|  | - проектируемый | 750 | 690 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 2109 | 2109 |  |
|  | - проектируемый | 2063 | 1888 |  |
| 3 | Наружное освещение | 160 | 156 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 17442 | 16747 |  |
|  | б) Проектируемые | 2813 | 2578 |  |
|  | Итого: а) + б) | 20255 | 19325 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 14179 | 13528 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-110/35/10 кВ "Ладожская" мощностью 2х16 МВА.

Мощности существующей ПС-110/35/10 кВ «Ладожская» не достаточно для обеспечения бесперебойным питанием потребителей Ладожского и Вимовского сельских поселений.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения.

Планируется осуществить следующие работы на ПС-110/35/10 кВ «Ладожская»:

-	Замену силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2x16,0 МВА на трансформаторы мощностью 2x25,0 МВА, с РПН.

-	Замену ОД и КЗ 110 кВ в цепях трансформаторов Т-1, Т-2 на элегазовые выключатели 110 кВ.

-	Замену масляного секционного выключателя 110 кВ на выключатель в элегазовом исполнении.

-	Установку элегазовых выключателей 110 кВ на отходящих ВЛ 110 кВ «Ладожская - Тбилисская», «Ладожская - Усть-Лабинская-тяговая».

-	Установку линейной ячейки 110 кВ для подключения новой ВЛ 110 кВ «Ладожская-Геймановская».

-	Замену существующего физически изношенного оборудования 110, 35, 10 кВ на новое.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Усть-Лабинских электрических сетей.

-	Запроектировать и построить ВЛ-110 кВ «Ладожская - Геймановская».

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- к 2019 году реконструкцию существующих и строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с увеличением их общей мощности на 2500 кВт;

- к 2029 году реконструкцию существующих и строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с увеличением их общей мощности на 925 кВт;

- строительство необходимого количества линий электропередач ВЛ-10 кВ.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Усть-Лабинскими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроснабжения Ладожского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 110 и 35 кВ

По территории Ладожского сельского поселения проходит ВЛ-220 кВ «Усть-Лабинская – Тихорецк».

Трассы ВЛ-110 и 35 кВ выбраны с учётом перспективного развития сельского поселения.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 15,97 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-110 кВ – 12,22 км.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 20,88 км.

Схема электроснабжения Ладожского сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Принципиальная схема показана на чертеже ЭС-2.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 23

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2009 год | Расчетный срок 2029 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Ладожская |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 146,7 | 177,4 | 169,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 19,8 | 37,9 | 36,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 126,9 | 139,5 | 132,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9691 | 11090 | 10887 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8383 | 8718 | 8548 |
| Ладожское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 146,7 | 177,4 | 169,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 19,8 | 37,9 | 36,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 126,9 | 139,5 | 132,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9691 | 11090 | 10887 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8383 | 8718 | 8548 |
| 3 | Протяжённость сетей - всего, | км | 36,85 | 49,07 | 49,07 |
|  | - сети 110 кВ | км | 15,97 | 28,19 | 28,19 |
|  | - сети 35 кВ | км | 20,88 | 20,88 | 20,88 |

5.7.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» в составе проекта «Генерального плана Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края»  выполнен на основании задания на проектирование и справки о теплоснабжении населенных пунктов Ладожского сельского поселения.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее положение

В состав Ладожского сельского поселения входят ст. Ладожская,

х. Потаенный.

Теплоснабжение ст. Ладожской в настоящее время осуществляется от шести котельных, которые отапливают детские сады, школы, общественные и жилые здания. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Котельные и тепловые сети в х. Потаенный в настоящее время отсутствуют.

Характеристики существующих котельных

Таблица 24

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ст. Ладожская |  |  |  |
| Котельная № 1 | 1,68 | 0,98 | Газ |
| Котельная № 2 | 2,36 | 1,11 | Газ |
| Котельная № 3 | 0,84 | 0,38 | Печное топливо |
| Котельная № 4 | 0,63 | 0,17 | Печное топливо |
| Котельная № 5 | 0,33 | 0,33 | Газ |
| Котельная № 6 | 0,33 | 0,33 | Газ |
| Итого | 6,17 | 3,30 |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов строительства в границах проектируемого генерального плана ст. Ладожской предусматривается от шести существующих котельных и пятнадцати новых районных котельных (блочных отдельно стоящих, встроенных). Они будут обслуживать школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы, здания административного и общественного назначения, объекты коммунального хозяйства, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 20°С.

2. Средняя температура отопительного периода – 1,2°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 155 дней.

Расчет тепловых нагрузок

на расчетный срок строительства

Таблица 25

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |  | Тип котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на отопление |  | на вентиля-цию |  | на горячее водо-снабжение | Итого |  |  |  |
| ст. Ладожская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,70 | - |  | 0,23 |  | 0,93 |  | 0,98 | Отдельно стоящая |
| Котельная №2 (существующая) | 0,77 | 0,04 |  | 0,63 |  | 1,44 |  | 1,51 | Отдельно стоящая |
| Котельная №3 (существующая) | 0,29 | - |  | 0,07 |  | 0,36 |  | 0,38 | Отдельно стоящая |
| Котельная №4 (существующая) | 0,13 | - |  | 0,03 |  | 0,16 |  | 0,17 | Отдельно стоящая |
| Котельная №5 (реконструируемая) | 0,32 | 0,02 |  | 0,07 |  | 0,41 |  | 0,43 | Отдельно стоящая |
| Котельная №6 (реконструируемая) | 0,26 | 0,06 |  | 0,17 |  | 0,49 |  | 0,51 | Отдельно стоящая |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,79 | 0,73 |  | 0,90 |  | 2,42 |  | 2,54 | Отдельно стоящая |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,16 | 0,03 |  | 0,05 |  | 0,24 |  | 0,24 | Встроенная |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,54 | 0,69 |  | 0,99 |  | 2,22 |  | 2,33 | Отдельно стоящая |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,35 | 0,58 |  | 0,52 |  | 1,45 |  | 1,52 | Отдельно стоящая |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,58 | 0,55 |  | 1,11 |  | 2,24 |  | 2,35 | Отдельно стоящая |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,35 | 0,58 |  | 0,52 |  | 1,45 |  | 1,45 | Встроенная |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,15 | 0,05 |  | 0,03 |  | 0,23 |  | 0,24 | Отдельно стоящая |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,18 | 0,22 |  | 0,25 |  | 0,65 |  | 0,65 | Встроенная |
| Котельная №15 (проектируемая) | 0,11 | 0,06 |  | 0,10 |  | 0,27 |  | 0,28 | Отдельно стоящая |
| Котельная №16 (проектируемая) | 0,06 | 0,26 |  | 0,14 |  | 0,46 |  | 0,46 | Встроенная |
| Котельная №17 (проектируемая) | 0,06 | 0,26 |  | 0,14 |  | 0,46 |  | 0,46 | Встроенная |
| Котельная №18 (проектируемая) | 0,18 | 0,22 |  | 0,25 |  | 0,65 |  | 0,65 | Встроенная |
| Котельная №19 (проектируемая) | 0,08 | 0,06 |  | 0,11 |  | 0,25 |  | 0,26 | Отдельно стоящая |
| Котельная №20 (проектируемая) | 0,50 | - |  | 0,27 |  | 0,77 |  | 0,81 | Отдельно стоящая |
| Котельная №21 (проектируемая) | 0,32 | - |  | 0,28 |  | 0,60 |  | 0,60 | Встроенная |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 18,82 |  |
| Всего по Ладожскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  | 18,82 |  |

Для установки рекомендуется принимать сертифицированные блочные котельные заводской готовности, в проектируемых котельных – оборудование,

изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источником тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица26

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2029 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| ст. Ладожская |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,008225 | 0,051328 | 0,05028 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,008225 | 0,051328 | 0,05028 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 3,30 | 18,82 | 18,29 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 3,30 | 18,82 | 18,29 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 5,3 | 7,30 | 7,0 |
| Ладожское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,008225 | 0,051328 | 0,05028 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,008225 | 0,051328 | 0,05028 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 3,30 | 18,82 | 18,29 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 3,30 | 18,82 | 18,29 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 5,3 | 7,30 | 7,0 |

5.7.4.Газоснабжение

- Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240/14/2445 от 16.12.2008г., справок ОАО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Согласно выданным техническим соображениям источником газоснабжения ст. Ладожской является существующая АГРС ст. Ладожской.

Давление газа на выходе из АГРС ст. Ладожской – 0,6 МПа (6,0кгс/см²).

Подача природного газа потребителям ст. Ладожской  в настоящее время осуществляется по существующим газопроводам высокого и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения.

Состояние газоснабжения

На момент разработки генерального плана ст. Ладожская снабжается природным газом от существующей АГРС ст. Ладожской. Объем газификации станицы приближается к 80%.

Схема газоснабжения станицы двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления.

К газопроводам высокого давления подключены ГРП, ШРП, котельные.

К газопроводам низкого давления подключен жилой фонд.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Протяженность существующих газовых сетей высокого давления ст. Ладожской составляет 13,840 км.

Снижение давления газа с высокого до низкого осуществляется в 2 газорегуляторных установках в здании (ГРП) и 6 шкафных газорегуляторных пунктах (ШРП).

На расчетный срок для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития станицы необходимо построить дополнительно 4 установки шкафного типа ШРП и выполнить прокладку  к ним газопроводов высокого давления протяженностью 3,27 км.

- Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий централизованное, от котельных.

В настоящее время в станице действуют 4 отопительные котельные, подключенные к сетям высокого давления.

Проектом предусматривается на расчетный срок строительство 15 новых котельных.

Расходы газа на I очередь строительства

(2019г.)

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету составляют 19943 м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют 12939 м³/ч., нагрузки на общественные здания и котельные – 7004 м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют 35688 тыс.м³/год, в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 23992 тыс.м³/год, на общественные здания и котельные – 11696 тыс.м³/год.

- Расходы газа на расчетный срок

- (2029г.)

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету составляют 20539 м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют – 13331 м³/ч., нагрузки на общественные здания и котельные составляют – 7208 м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют  36717 тыс.м³/год, из них нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды –  24683 тыс.м³/год, на общественные здания и котельные -12034 тыс.м³/год.

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 27

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | Расчетный срок 2029г | В т.ч. на Iоч. стр. 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | 34,737 | 36,717 | 35,688 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | 23,354 | 24,683 | 23,992 |
|  | - на котельные и общественные здания | -»- | 11,383 | 12,034 | 11,696 |
| 6.4.2 | Источники подачи газа, | -»- | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 13,84 | 17,1 | 17,11 |

5.7.5. Проводные средства связи

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на расчетный срок (2029г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Ладожского сельского поселения, выданной Усть-Лабинским ЛТУ по состоянию на 01.06.07г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Ладожского сельского поселения на расчетный срок (2029г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Ладожского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Усть-Лабинский линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь, документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет, а также мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети), универсальные услуги связи (услуги телефонной связи с использованием таксофонов).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Усть-Лабинское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Ладожского сельского поселения в настоящее время входит один населенный пункт с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой – станица Ладожская. Численность населения станицы 15135 человек, проектная численность населения на расчётный срок (2029 год) – 16000 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019 год) – 15550 человек.

Телефонизация

Телефонизация Ладожского сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа Si-2000, расположенной в ст. Ладожская по ул. Комсомольская, 146. Монтированная емкость АТС - 2000 номеров, все номера задействованы.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Ладожского сельского поселения в 2029г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора					347 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2019 году (на I очередь строительства) понадобится 431 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Ладожском сельском поселении при численности населения 15550 человек должно составить:

155500,431=6702 номера,

что потребует увеличения емкости АТС до 6750 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Ладожского сельского поселения 16000 человек (включая временное население) должно составить:

160000,431=6896 номеров,

что потребует увеличения емкости АТС до 7050 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Ладожского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2029 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	расширение номерной емкости существующей АТС SI-2000 до 6750 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости существующей АТС SI-2000 до 7050 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Ладожского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Ладожском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется УКВ-ЧМ вещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Усть-Лабинск, находящегося в 20 км от Ладожского сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Ладожском сельском поселении в настоящее время имеется три отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают для населения почтовые и финансовые услуги.

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Ладожского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 28

| №№ п/п | Показатели | Ед. измере-ния | Современное состояние 2009г. | На расчётный срок 2029г. | 1 очередь строи-тельства 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Ладожская |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 31 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 6541 | 6902 | 6714 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 5270 | 5558 | 5408 |
| Ладожское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 31 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 6541 | 6902 | 6714 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 5270 | 5558 | 5408 |

5.8. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Ладожского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Проектом планируется размещение пожарного депо на 6 автомашин в станице Ладожской согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

5.9. Развитие транспортной инфраструктуры

Железнодорожный транспорт

Через город Усть-Лабинск, станицу Воронежскую и станицу Ладожскую проходит железнодорожная линия, обеспечивающая связь Краснодар – Кавказская территориального значения, она осуществляет связь Краснодарского края с Калмыкией и Ставрополем по линии Элиста – Ставрополь – Кавказская – Краснодар, линия электрифицирована. Через железнодорожный узел г. Краснодара осуществляется связь с Черноморским побережьем края.

Железнодорожный транспорт играет основную роль в доставке отдыхающих на курорты из самых отдаленных районов страны. По железной дороге прибывают продовольственные и промышленные товары для населения и отдыхающих, значительный объем строительных материалов для строительства новых и реконструкции существующих объектов курортно-санаторного, туристско-оздоровительного и культурно-бытового назначения.

В ближайшее десятилетие будет продолжаться переориентация с железнодорожного на автомобильный транспорт малопартийных грузов, но в рассматриваемой системе железнодорожный транспорт будет по-прежнему играть важную роль.

По данным Краснодарского отделения - филиала «Северо-Кавказской железной дороги» ОАО РЖД интенсивность железнодорожного движения по станции Усть-Лабинская  составляет 20 пар поездов в сутки.

На территории станицы Ладожской сооружения и устройства железнодорожного транспорта включают железнодорожные линии общего пользования с расположенными на них разъездами, а также линиями не общего пользования (подъездные пути промышленных предприятий, складов, баз и т.д.), вокзальный комплекс, объекты дистанции пути, гражданских сооружений, станция Ладожская и т.д.

Схема размещения существующего вокзального хозяйства не подвергается реконструкции, т.к. в настоящее и будущее время актуальна проблема сохранения существующей схемы тягового обслуживания грузовых и пассажирских поездов с учетом достижения объемов грузопотоков 1989 года (максимальный объем перевозок).

Станица Ладожская связана с автодорогой г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края и промышленной зоной между собой двумя железнодорожными переездами по улицам Хлеборобная и Ленина. Проектом предложено строительство двух путепроводов через железную дорогу в месте соединения с ул. Бабкова и пер. Горный и пешеходного перехода в районе железнодорожного вокзала. До строительства путепровода, в целях безопасности по ул. Хлеборобной необходима организация регулируемого переезда с системой УЗП.

Автомобильный транспорт

Автотранспортная система Ладожского сельского поселения и Усть-Лабинского района связана в единое целое сетью территориальных автомобильных дорог. По территории поселения проходят автомобильные дороги: регионального значения 1,2 технической категории г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края, ст-ца Ладожская – ст-ца Алексее-Тенгинская 4 технической категории и межмуниципального значения ст-ца Ладожская – ст-ца Кирпильская 4 технической категории.

Все дороги территориального значения имеют твердое покрытие, что обеспечивает круглогодичный проезд всех видов автомобильного транспорта.

Развитие автомобильных дорог Ладожского транспортного узла намечается по следующим направлениям:

1. Приведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения;

2. Строительство северного обхода населенных пунктов: ст. Воронежской, г. Усть-Лабинска, ст. Ладожской, позволяющего изолировать жилую застройку и пешеходное движение от пропуска транзитных транспортных потоков  территориальной автомобильной дороги  направления г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края.

До строительства обхода генеральным планом рекомендуется устройство транспортной развязки в двух уровнях в месте пересечения автодороги г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края с автодорогами ст-ца Ладожская – ст-ца Кирпильская и ст-ца Ладожская – ст-ца Алексее – Тенгинская, предлагаемой к переносу с ул. Хлеборобной на ул Бабкова. Перенос вызван, прежде всего, сокращением пути прохождения автодороги по жилой зоне станицы, а так же возможностью устройства транспортной развязки.

3. Необходимость устройства двухуровневых транспортных развязок:

- в месте примыкания проектируемого северного обхода с автодорогой г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края;

- автодороги г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края с въездной улицей в станицу (пер. Горный)

В социальной сфере к наиболее значимым результатам осуществления строительства обхода г. Усть-Лабинска, ст. Воронежской, ст. Ладожской и строительства развязок в двух уровнях можно отнести:

- сокращение количества и уменьшение степени тяжести дорожно-транспортных происшествий;

- создание новых рабочих мест;

- улучшение условий труда, жилищных и культурно-бытовых условий населения;

- повышение надежности снабжения населения топливом, продовольствием и другими товарами;

- увеличение потока отдыхающих и туристов;

- сокращение шумового воздействия автотранспорта и эмиссии вредных веществ;

- развитие межрегиональных связей и торговли;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций и укрепление обороноспособности страны.

Схема предлагаемых проектом решений по модернизации сети внешних автомобильных дорог приведена на чертеже ГП-5.

На чертеже показаны также основные элементы существующей и проектируемой дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания, выходы на транзитные автодороги краевого уровня.

Предлагаемые настоящим проектом типы примыканий и пересечений категорированных автодорог выбраны авторами проекта условно и являются основанием только для резервирования территории. Конкретные типы примыканий и точные технические характеристики определяются на последующих стадиях проектирования.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и разработана с учетом увеличения ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи с населенными пунктами и функциональными зонами, отдельно стоящими объектами на межселенных территориях и автомобильными дорогами общей сети.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено создание сети дорожного автосервиса (автокемпингов, станций технического обслуживания, стоянок и т.д.), новое строительство которых предусмотрено на северной окраине станицы Ладожской вдоль автодороги на г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края.

ГП-5

Схема развития транспортной инфраструктуры

5.10. Проектное предложение по изменению категории земель

Ладожского сельского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Ладожского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территориальное и функциональное развитие центра сельского поселения станицы Ладожской предусматривается в соответствии с ранее разработанным в 2007 году генеральным планом. Граница населенного пункта настоящим проектом не изменяется.

Предусматривается незначительная трансформация и перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения на расчетный срок генерального плана, связанная с необходимостью строительства объектов транспортной инфраструктуры – дорог, мостов, развязок, инженерной инфраструктуры – линий и сооружений инженерных коммуникаций; устройства мест для складирования и сортировки твердых бытовых отходов, мусороперерабатывающего комплекса, кладбища.

Далее в таблице 29 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель

Ладожского сельского поселения по категориям.

Таблица 29

| Категория земель | Площадь земель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Ладожского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 15867,29 | 100 | 15867,29 | 100 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 2701,22 | 17,02 | 2701,22 | 17,02 |
| Станица Ладожская | 2701,22 | 17,02 | 2701,22 | 17,02 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 11638,78 | 73,35 | 11592,44 | 73,06 |
| - фонд перераспределения | 499,44 | 3,15 | 499,44 | 3,15 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения в том числе: | 172,21 | 1,09 | 218,55 | 1,38 |
| - земли хутора Потаенный находящиеся в полосе отвода железной дороги | 6,85 | 0,04 | 6,85 | 0,04 |
| 4. Земли водного фонда | 599,96 | 3,78 | 599,96 | 3,78 |
| 5. Земли лесного фонда | 755,12 | 4,76 | 755,12 | 4,76 |

5.11. Проектный баланс территории станицы Ладожской

Таблица 30

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего в том числе: | га | 2701,22 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 1034,12 | 38,28 |
| 1.1 | 2-этажная секционная застройка | га | 1,58 | 0,05 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома с приусадебными участками | га | 8,13 | 0,31 |
| 1.3 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 1024,41 | 37,92 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 53,96 | 2,00 |
| 3. | Производственная зона | га | 275,20 | 10,19 |
| 3.1 | Производственные территории | га | 163,35 | 6,05 |
| 3.2 | Санитарно-защитные зеленые насаждения | га | 111,85 | 4,14 |
| 4. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 383,11 | 14,18 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 359,44 | 13,30 |
| 4.2 | Полоса отвода железной дороги не занятая жилой застройкой | га | 23,67 | 0,88 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 295,27 | 10,93 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 542,14 | 20,07 |
| 6.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 271,54 | 10,05 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 5,27 | 0,20 |
| 7.1 | Кладбище | га | 5,27 | 0,20 |
| 8. | Зона прочих территорий | га | 112,15 | 4,15 |
| 8.1 | Берегоукрепительные сооружения | га | 112,15 | 4,15 |
|  | Из общей площади земель населенного пункта: территории общего пользования- всего | га | 684,54 | 100 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 65,79 | 9,61 |
|  | - лесопарк | га | 205,35 | 30,00 |
|  | - общественных зданий и сооружений | га | 53,96 | 7,88 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 359,44 | 52,51 |

5.12. Основные технико-экономические показатели

станица Ладожская

Таблица 31

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2009 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 2701,22 | 2701,22 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 949,98 | 1034,12 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -малоэтажная секционная застройка | га | 1,65 | 1,58 |
|  | -многоквартирные жилые дома с приквартирными земельными участками | га | 8,56 | 8,13 |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 933,78 | 1024,41 |
|  | -отведенная территория для индивидуального строительства | га | 5,99 | - |
|  | Общественно-деловых зон | га | 32,25 | 53,96 |
|  | Производственных и коммунально-складских зон из них: | га | 112,29 | 275,20 |
|  | -производственных и коммунально-складских зон | га | 112,29 | 163,35 |
|  | -санитарно-защитных зеленых насаждений | га | - | 111,85 |
|  | Зон инженерной и транспортной Инфраструктур из них: | га | 292,70 | 383,11 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 269,03 | 359,44 |
|  | - полоса отвода железной дороги не занятая жилой застройкой | га | 23,67 | 23,67 |
|  | Рекреационных зон | га | 8,14 | 295,27 |
|  | Зона земель населенного пункта в том числе, сельскохозяйственного использования из них: | га | 1299,35 | 542,14 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 271,54 |
|  | Зон специального назначения | га | 6,51 | 5,27 |
|  | -кладбище традиционного захоронения | га | 5,27 | 5,27 |
|  | - свалка ТБО | га | 1,24 | - |
|  | Зона прочих территорий | га | - | 112,15 |
|  | - берегоукрепительные сооружения | га | - | 112,15 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. |  |  |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% |  |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | чел./% |  |  |
|  | - женщины 16 – 54 лет | чел./% |  |  |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% |  |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 |  |  |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 |  |  |
| 3.2. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 |  |  |
| 3.3. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. |  |  |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест |  |  |
|  | на 1000 человек | мест |  |  |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест |  |  |
|  | На 1000 человек | мест |  |  |
| 4.3. | Поликлиники, (медицинские центры) | посещ. в смену |  |  |
|  | на 1000 человек | посещ. в смену |  |  |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. |  |  |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. |  |  |
| 4.5. | Предприятия общественного питания – всего | п. мест |  |  |
|  | на 1000 человек | п. мест |  |  |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания населения – всего | р. мест |  |  |
|  | на 1000 человек | р. мест |  |  |
| 4.7. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест |  |  |
|  | на 1000 человек | мест |  |  |
| 4.8. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (залы) – всего | м2 |  |  |
|  | на 1000 человек | м2 |  |  |
| 4.9. | Гостиницы – всего | мест |  |  |
|  | на 1000 человек | мест |  |  |
| 4.10. | Бани – всего | мест |  |  |
|  | на 1000 человек | мест |  |  |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 13,45 | 17,97 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут | 5543,18 | 1161,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 5543,18 | 1161,55 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут |  | 200-350 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | - | 200-350 |
| 6.1.3 | Протяженность сетей | м | - | 30745,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод всего, в том числе: | м3/сут | 4786,43 | 5500,00 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 4786,43 | 5500,00 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 62760,80 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 6153,10 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла – всего, | млн. Гкал/год | 0,008225 | 0,051328 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,008225 | 0,051328 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 3,30 | 18,82 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 3,30 | 18,82 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 5,3 | 7,30 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего, | млн. м3/год | 36,717 | 35,688 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 146,7 | 177,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 19,8 | 37,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 126,9 | 139,5 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9691 | 11090 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8383 | 8718 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 31 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов – всего, | шт. | 6541 | 6902 |
|  | - в т.ч. по жилому сектору | шт. | 5270 | 5558 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ: | ед. | 2 | 3 |
|  | - существующих | -«- | 2 | 2 |
|  | - проектируемых | -«- | - | 1 |
| 8. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
|  | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 111,85 |